Пропашная техника SCHMOTZER

Прецизионный механический контроль роста сорняков для любого хозяйства

Линейно смещаемая рама VR 2

SCHMOTZER предлагает новую смещаемую раму для своих машин для междурядной обработки. Линейно смещаемая рама VR 2 подкупает своей очень компактной конструкцией, ее преимущества проявляются в особенности при междурядной обработке в тяжелейших условиях.

Новая, линейно смещаемая рама удивляет высоким значением пути смещения 600 мм (300 мм влево и 300 мм вправо). Особенно на извилистых разворотных полосах и участках с боковым склоном, где отмечается отклонение трактора от курса, обеспечивается оптимальное ведение машины для междурядной обработки сквозь ряды культурных растений без их повреждения или подрезания.

Уникальной особенностью новой смещаемой рамы VR 2 является ее чрезвычайно компактная конструкция. Расстояние от точки соединения на нижних тягах трактора до места сцепления на машине для междурядной обработки составляет всего 470 мм. Тем самым, VR 2 на 450 мм короче по сравнению с нашей известной, параллельно смещаемой рамой AV 5 и является одновременно самой компактной на рынке смещаемой рамой в своем классе. Очень компактная конструкция существенно снижает расстояние между центрами тяжести машины для междурядной обработки и трактора, вместе с тем и влияние рычага машины на трактор. Отсюда вытекает множество преимуществ. С одной стороны, трактору требуется значительно меньшая подъёмная сила. С другой стороны, за счет меньшего расстояния между центрами тяжести требуется значительно меньше фронтального балласта, это реальное преимущество при бережной обработке почвы и работе на склонах. Кроме того, меньшее расстояние между центрами тяжести обеспечивает также комфортное движение по общественным дорогам.

Для максимального плавного хода и оптимального копирования рельефа машиной для междурядной обработки для смещаемой рамы предлагаются опорные колеса размером 195/55 R10 и 225/55 R12. Для индивидуального применения с различным междурядьем опорные колеса можно отрегулировать бесступенчато и установить на ширину колеи от 1,50 м до 2,25 м. С опциональным комплектом дооснащения возможна также ширина колеи 3 м, так что смещаемая рама VR 2 идеально подходит даже для работы на грядковых культурах. Чтобы смещаемая рама сохраняла плавность хода на склонах и как можно меньше бокового усилия передавалось на трактор, можно дополнительно установить на VR 2 стабилизирующий диск. Тем самым, возникающее боковое усилие отводится от смещаемой рамы через стабилизирующий диск в почву, а трактор продолжает точно следовать по колее.

Ключевым звеном новой смещаемой рамы VR 2 является интегрированная, централизованная система циркуляции масла. За счет нее обеспечивается подача требуемого количества масла для гидравлических функций управления камерой, а также Section Control на параллелограммах. Таким образом, прежде всего машины в максимальной комплектации требуют значительно меньшей производительности по маслу, меньшего расхода масла и подачи масла через трактор.

К тому же, все компоненты гидравлики и электроники наилучшим образом защищены и расположены под кожухами. Техническое обслуживание на смещаемой раме VR 2 осуществляется очень быстро и удобно, поскольку проводится централизованно на всех точках смазки.

Система камер Smart Vision

Подавляющее большинство поставляемых сегодня машин для междурядной обработки оснащены системой автоматического контроля культурных растений с помощью смещаемой рамы и системой камер. Здесь система камер представляет собой ключевой элемент контроля и за счет надежного распознавания растений осуществляет идеальное ведение машины сквозь ряды высеянной культуры. Для этой, очень важной задачи SCHMOTZER разработал систему камер Smart Vision.

Объектив камеры Smart Vision создает высококонтрастное изображение с разрешением Full HD. Тем самым, осуществляется надежное распознавание рядов культурных растений размером от 2 x 2 см. Камера изготовлена абсолютно пыленепроницаемой и отличается высокой стойкостью к высокому давлению.

Для проведения междурядной обработки в ранние сроки развития растений даже на негладких посевах камера оснащена системой многорядного распознавания до 5 рядов. Кроме того, камера может быть оснащена светодиодным рабочим освещением, таким образом, становится возможной также междурядная обработка в ночное время, что прежде всего представляет большой интерес в комбинации с оборудованием для ленточного опрыскивания. Кроме того, для камеры опционально предлагается система ведения по рядку. Она позволяет проводить надежную и точную междурядную обработку при смыкании рядов или незадолго до него и особенно подходит для стеблеобразующих культур, например, кукурузы или подсолнечника.

Для надежного ведения машины для междурядной обработки сквозь ряды культурных растений даже на склонах за счет контроля через камеру и смещаемой рамы система камер оснащена датчиком наклона с автоматической корректировкой наклона.

Соответственно, междурядная обработка возможна не только на равнине, но и на сложных участках. При этом настройка камеры осуществляется не сложнее, чем на равнинной местности, так что даже менее опытный механизатор легко справится с междурядной обработкой на склонах.

Система камер Smart Vision осуществляет чрезвычайно точную регулировку смещаемой рамы за счет широтно-импульсной модуляции. Скорость смещения рамы при этом регулируется в зависимости от скорости движения. Фиксация скорости осуществляется через радарный сенсор на опорном колесе смещаемой рамы.

Управление системой камер происходит комфортно, в кабине, с помощью терминала размером 10 дюймов с высоким разрешением с сенсорным управлением. Пыле- и влагозащищенные камеры отличаются максимально возможной стойкостью против внешних воздействий.

Система быстрой замены полольных ножей RapidoClip

Очень важным показателем является долговечность полольных ножей в сочетании с острой режущей кромкой. При этом полольные ножи должны осуществлять сплошной срез в верхних слоях почвы 2 – 3 см. Если ножи изношены, их замена должна производиться максимально просто и быстро без увеличения продолжительности простоя машины для междурядной обработки. Именно в годы с высокой влажностью с короткими промежутками времени для междурядной обработки следует сократить продолжительность простоя машины для междурядной обработки вследствие работ по устранению износа. Кроме того, при работе на разных культурах могут потребоваться полольные ножи различной ширины.

Как правило, полольные ножи, в зависимости от производителя, прикручиваются к стойке, привариваются к ней или соединяются заклепками. Тем не менее, эти системы имеют также недостатки относительно скорости замены, безопасного закрепления полольных ножей, а также затрат. В связи с этим на рынке широкое распространение получили уже две системы быстрой замены полольных ножей. На этих системах полольный нож подвешивается на стойке и фиксируется болтом или предохранительным шплинтом. Однако и эти варианты имеют сложности в том, что лемеха ослабевают и замена осуществляется трудоемко из-за износа систем блокировки.

Для решения этих проблем с различными креплениями полольных ножей была разработана система быстрой замены RapidoClip. Эта запатентованная система является первой на рынке системой быстрой замены полольных ножей без использования инструментов. RapidoClip позволяет проводить простую и, прежде всего, быструю замену полольных ножей.

Как и известный нож Rapido от SCHMOTZER, новый RapidoClip состоит из стойки и режущей пластины, которые соединены друг с другом через систему паз-гребень. С новой системой RapidoClip крепление пластины к стойке осуществляется через пружинный рычаг RapidoClip. Пружинный рычаг надежно зажимает режущую пластину со стойкой за счет влияния рычага и фрезерованной на стойке точки вращения. Эта система удерживает полольный нож на стойке даже при тяжелейших почвенных условиях.

Для замены полольного ножа нужно рукой прижать пружинный рычаг к стойке. При этом крепление пружинного рычага на стойке ослабевает и может быть отведено в сторону другой рукой. После этого пружинный рычаг опускается и извлекается из продольного паза режущей пластины. В итоге режущую пластину можно вынуть из системы паз-гребень и на стойку надеть новую режущую пластину. Затем режущая пластина вновь крепится к стойке и зажимается посредством пружинного рычага. С помощью RapidoClip замена рабочих органов на машине для междурядной обработки осуществляется очень быстро, без инструментов, даже на поле, тем самым создавая реальное преимущество для таких машин.

Для системы RapidoClip разработаны также плоские окучники, которые также могут быть установлены на стойке. Крепление плоских окучников к стойке осуществляется с помощью болтов, а регулировка интенсивности окучивания и прекращение работы выполняется посредством продольного паза.

За счет большого выбора различных параллелограммов и инструментов SCHMOTZER предлагает для каждой культуры подходящую машину для междурядной обработки.

За счет небольшой конструктивной ширины смещаемой рамы центр тяжести машины для междурядной обработки располагается очень близко к трактору.

Благодаря большому пути смещения 600 мм регулировка машины для междурядной обработки на поворотах и на склонах осуществляется между рядами очень точно.

Камера Smart Vision может распознавать культурные растения размером от 2 x 2 см.

Управление системой камер осуществляется с помощью терминала 10 дюймов с высоким разрешением.

Система быстрой замены полольных ножей RapidoClip в работе.

RapidoClip является первой системой быстрой замены полольных.

За счет подъёмной силы пружинного рычага полольные ножи надежно удерживаются на стойке даже при тяжелейших почвенных условиях.

RapidoClip с ослабленным пружинным рычагом.

Извлечение режущей пластины.

Междурядный культиватор SCHMOTZER Venterra 2K в комбинации с фронтальным бункером AMAZONE FTender 1600 при выполнении мероприятий по борьбе с сорняками и внесении удобрений за один проход.