DirectInject pour le pulvérisateur automoteur Pantera

Injection d’une bouillie supplémentaire en fonction des besoins par simple appui sur un bouton

Les Pantera 4504 et 7004 peuvent être désormais équipés de l’injection directe DirectInject afin d’incorporer différents produits de façon rapide et flexible en fonction des besoins.

Les exigences en termes de protection phytosanitaire, de réduction des intrants, mais aussi de qualité d’application et de réduction des coûts croissent toujours plus. De par la souplesse d’application offerte, DirectInject permet de faire face aux exigences actuelles et futures.

Durant l’application, un produit supplémentaire peut être ajouté à la bouillie principale et dosé par simple appui sur un bouton. La particularité de DirectInject réside dans le temps de réaction très court entre le déclenchement et la pulvérisation effective du produit supplémentaire. En pratique cela correspond à une distance parcourue dans le champ de l’ordre de 30 à 50 m. Le mélange bouillie + produit supplémentaire dosé par DirectInject est injecté en plusieurs points dans la rampe en amont des buses au moyen de conduites séparées de celles utilisées pour la bouillie seule. Ces deux voies d’alimentation de la rampes sont employées alternativement grâce aux vannes qui travaillent en opposition. Une seule voie à la fois alimente la rampe.

Ce temps de réaction rapide est indispensable en pratique pour réussir un traitement modulé des zones d’adventices. Le système rend l’utilisation des matières actives plus souple au quotidien. Par exemple le traitement en bordure du champ ou dans certaines zones de la parcelle peut être différent de celui dans le reste du champ aussi bien en termes de composition de la bouillie que de dosage du produit ajouté à la bouillie de base.

Le nettoyage est réalisé facilement depuis la cabine grâce à l’intégration totale du système et de sa commande dans le circuit de bouillie.

Les pulvérisateurs automoteurs en particulier, qui sont souvent utilisés par les grandes exploitations et les entrepreneurs en raison de leur garde au sol importante et de leur réglage hydraulique de largeur de voie, gagnent énormément en flexibilité et efficacité avec DirectInject.

- Utilisation des produits phytosanitaires souple, rapide et adaptée aux besoins

- Économie de : 
• Temps de travail et de coûts de main d'œuvre 
• Coûts de matériels
• Produits phytosanitaires

- Respect de l’environnement

- Automoteur et injection directe, un combiné parfait pour une efficacité et une flexibilité maximales

DirectInject entre la cabine et la cuve principale du Pantera 4504

Pilotage de l’injection directe totalement intégrée, par le biais du terminal ISOBUS

Points d’alimentation des 2 variantes de bouillie dans la conduite de pulvérisation

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus que 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La marque de bineuses SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr