DirectInject a Pantera önjáró szántóföldi permetezőgépekhez

Termékek igény szerinti hozzáadagolása gombnyomásra

A Pantera 4504 és 7004 mostantól DirectInject közvetlen betáplálással kapható az egyes termékek rugalmas, gyors és igény szerinti beadagolásához.

A növényvédelemmel szemben a növényvédő szerek mennyiségének csökkentése és a növekvő kijuttatási követelmények, valamint a gazdaságon belüli idő- és költségnyomás miatt folyamatosan fokozódó követelmények idején a DirectInject kiváló segítséget nyújt a ma és jövő kihívásainak kezeléséhez.

Permetezés közben egy gombnyomással további termék adható a permetléhez. A DirectInject különlegessége, hogy az aktiválástól az adalékanyag kijuttatásáig mindössze kb. 30-50 méteres reakciótávolsággal rendelkezik. A permetléhez és a permetlé + DirectInject komponensekhez 2 külön permetlévezeték tartozik, amelyeken át a megfelelő keverék a szórókeretben található több betáplálási ponton keresztül a fúvókatestekhez jut. A két permetlévezetéket a szelepek felváltva kapcsolják, így mindig csak az egyik vezeték szállít.

Különösen a gyomfészkek rugalmas kezeléséhez elengedhetetlen ez a rövid reakciótávolság. A rendszer emellett számos mindennapi helyzetben megkönnyíti a növényvédelem rugalmas alkalmazását. Ilyen helyzet például a táblaszélnél történő elkülönített kezelés, termékek hozzákeverése különleges igényű területeknél, valamint a fő keverék kijuttatási mennyiségétől független, változó mennyiségű kijuttatás.

Mivel a rendszer teljesen integrálva van a folyadékkörbe és a kezelésbe, a megbízható tisztítás kényelmesen végrehajtható a fülkéből.

Különösen az önjáró permetezőgépeknél – amelyeket a nagy hasmagasságnak és a hidraulikus nyomtávállításnak köszönhetően a nagygazdaságok mellett bérvállalkozók is gyakran használnak – a DirectInject segítségével jelentős növekedés érhető el a rugalmasság és a hatékonyság területén.

- A növényvédő szerek rugalmas, gyors és igény szerinti felhasználása

- Megtakarítás a következők tekintetében: 
• Munkaidő és munkaerőköltségek
• Gépköltségek
• Növényvédő szerek

- Környezetbarát

- Az önjáró haladás és a közvetlen adagolás tökéletes kombinációja a maximális hatékonyságért és rugalmasságért

DirectInject a Pantera 4504 gépen, a fülke és a permetlétartály között

A közvetlen adagolás teljesen integrált kezelése az ISOBUS-terminálon keresztül

A 2 permetlévezeték betáplálási pontjai a körvezetékben

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de