DirectInject dla samojezdnego opryskiwacza polowego Pantera

Zależne od zapotrzebowania dozowanie produktów za naciśnięciem przycisku

Pantera 4504 i 7004 są teraz dostępne z nową funkcją bezpośredniego dozowania DirectInject, która umożliwia elastyczne, szybkie i zależne od zapotrzebowania dozowanie dodatkowych preparatów.

W czasach, w których ochrona roślin jest coraz trudniejsza ze względu na ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin i coraz surowsze wymagania, a w gospodarstwie trzeba oszczędzać czas i koszty, DirectInject pozwala doskonale poradzić sobie z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Podczas aplikacji cieczy roboczej za naciśnięciem przycisku można dozować dodatkowy produkt. Szczególną cechą tego rozwiązania jest krótki odcinek reakcji między aktywacją a aplikacją produktu dodatkowego, który wynosi jedynie ok. 30–50 m. 2 oddzielne przewody cieczy roboczej i cieczy roboczej+komponentu dodatkowego systemu DirectInject sprawiają, że mieszanina jest niezawodnie dostarczana do korpusów rozpylaczy poprzez wiele miejsc zasilania ułożonych wzdłuż belki polowej. Obydwa przewody cieczy roboczej są przełączane naprzemiennie za pomocą zaworów, dzięki czemu zawsze tylko jeden przewód aktywnie tłoczy ciecz roboczą.

Szczególnie w przypadku oprysku gniazd chwastów ten krótki czas reakcji jest po prostu niezbędny. Ponadto system ułatwia elastyczne zastosowanie środków ochrony roślin w wielu codziennych sytuacjach, np. gdy konieczna jest specjalna procedura oprysku przy granicach pola, gdy trzeba dozować produkty na obszarach o szczególnych wymaganiach, lub gdy produkt musi być dozowany w sposób zmienny, niezależnie od dawki mieszanki głównej.

Pełna integracja systemu z obiegiem cieczy i systemem obsługi sprawia, że jego mycie jest niezawodne i może być przeprowadzane z kabiny.

Zwłaszcza opryskiwacz samojezdny, który dzięki dużemu prześwitowi i hydraulicznej regulacji rozstawu kół jest często stosowany nie tylko przez duże gospodarstwa, ale także firmy usługowe, dzięki DirectInject staje się jeszcze bardziej uniwersalny i wydajny.

- Elastyczne, szybkie i odpowiadające zapotrzebowaniu stosowanie środka ochrony roślin

- Oszczędność: 
• czasu i kosztów pracy
• kosztów maszyn
• środków ochrony roślin

- Ochrona środowiska

- Maszyna samojezdna i system dozowania bezpośredniego jako doskonała kombinacja zapewniająca maksymalną wydajność i elastyczność

DirectInject na maszynie Pantera 4504 między kabiną a zbiornikiem cieczy roboczej

W pełni zintegrowana obsługa dozowania bezpośredniego poprzez terminal ISOBUS

Punkty zasilania 2 przewodów cieczy roboczej w przewodzie pierścieniowym

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2000 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów i opryskiwacze polowe. Od 2019 roku firma SCHMOTZER Hacktechnik należy do Grupy AMAZONE. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. Więcej informacji: www.amazone.de