DirectInject для самоходного опрыскивателя Pantera

Подмешивание средств защиты растений в соответствии с потребностями нажатием кнопки

Опрыскиватели Pantera 4504 и 7004 предлагаются теперь с новой системой прямой подпитки DirectInject для гибкой, быстрой подачи отдельных продуктов с учетом потребностей.

В период растущих требований к мероприятиям по защите растений относительно сокращения объемов использования средств защиты растений и увеличения предписаний при одновременном временном и ценовом прессинге в пределах хозяйства DirectInject предлагает идеальную возможность облегчения работы с учетом текущих и будущих вызовов.

Во время работы к раствору можно нажатием кнопки подмешать дополнительное средство. Особенностью DirectInject является короткая траектория реакции от активации до внесения дополнительного средства ок. 30 – 50 м. Подготовленная смесь подается по 2 отдельным магистралям для раствора и раствора + компонентов DirectInject через несколько точек подачи на штанге к форсункам. Обе магистрали при этом попеременно включаются с помощью вентилей, так что активная подача раствора осуществляется всегда по одной из магистралей.

Именно для гибкой обработки скопления сорняков совершенно необходима эта короткая траектория реакции. Система облегчает также гибкое проведение мероприятий по защите растений в различных рабочих ситуациях, например, при особой обработке краев поля, подмешивании средств на отдельных участках со специальными требованиями, а также при переменной норме внесения средства, независимо от нормы внесения основной смеси.

Благодаря полной интеграции системы в циркуляцию раствора и управление можно без проблем провести тщательную очистку из кабины.

В особенности самоходный опрыскиватель, который, наряду с крупными хозяйствами, используется также подрядными организациями благодаря высокому клиренсу и системе гидравлической регулировки ширины колеи, обеспечивает с системой DirectInject дополнительное, существенное повышение гибкости и эффективности.

- Гибкое, быстрое использование средств защиты растений в соответствии с потребностями

- Экономия: 
• рабочего времени и расходов на оплату труда
• расходов по содержанию машин
• средств защиты растений

- Экологическая безопасность

- Самоходный опрыскиватель и система прямой подпитки как идеальная комбинация для максимальной эффективности и гибкости

DirectInject на Pantera 4504 между кабиной и баком для раствора

Полностью интегрированное управление системой прямой подпитки через ISOBUS-терминал

Точки подачи по 2 магистралям в круговую магистраль

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de