Hidraulikus szivattyúhajtás az UF 1602 és UF 2002 függesztett permetezőgépekhez

Maximális kényelem a függesztett permetezőgépekhez

Az UF 1602 és UF 2002 függesztett permetezőgépekhez az AMAZONE egy teljesen a hidraulikus rendszerbe integrált hidraulikus szivattyúhajtást kínál a Comfort csomaggal együtt.

A hidraulikus szivattyúhajtás kiváltja a kardántengelyt, emellett egyszerűbbé teszi a különböző traktorokra való felszerelést, és nem igényel karbantartást.

Kezelés és szabályozás

A hidraulikus szivattyúhajtás szabályozásáról a növényvédelmi permetezőgép terhelésérzékelő rendszere gondoskodik. A kezelés teljes egészében az UF 02 ISOBUS-szoftverével lehetséges. A feltöltéshez, a keveréshez és a permetezéshez különböző szivattyú-fordulatszámok menthetők el. Ha az említett funkciók valamelyike kiválasztásra kerül, a szivattyú automatikusan beállítja a szivattyú-fordulatszámot, amelyet azután a traktor motorfordulatszámától függetlenül állandó értéken tart. A szivattyú 540 l/perc maximális fordulatszámánál nagyobb fordulatszámok megbízhatóan elkerülhetők.

A hidraulikus szivattyúhajtás olajigénye maximum 50 l/perc.

Feltöltés

A feltöltés megkezdéséhez a szivattyú kényelmesen elindítható az UF gép SmartCenter-éhez tartozó TwinTerminal 3.0-ról. A szivattyú rendkívül finoman indul. A szivattyú teljesen automatikusan és gyorsan eléri a korábban elmentett fordulatszámot. A folyamat teljesen független a traktor motorfordulatszámától. A maximális szívóteljesítmény mindig teljes mértékben kihasználható, mivel a vezérlés 540 l/perc érték felett automatikusan lecsökkenti a fordulatszámot. Opcionálisan az is megadható, hogy a szoftver segítségével a szivattyú automatikusan kikapcsoljon, amikor a célszintet eléri.

Kijuttatás szántóföldön

Növényvédő szerek dombos terepen történő kijuttatásakor a permetező szivattyúfordulatszámát a rendszer mindig az előzőleg beállított tartományban tartja, miközben pl. a traktor motorfordulatszáma felfelé haladva megnő, lefelé haladva pedig lecsökken egy üzemanyag-takarékos fordulatszámra. Ez garantálja az optimális kijuttatási eredményeket, csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és megvédi a szivattyút a túl magas fordulatszám miatti túlterheléstől.

- A traktortól független szivattyúhajtás

- A szivattyú védelme a túl magas fordulatszámok elkerülésével

- Egyszerű fel- és lecsatlakoztatás a traktornál

- Üzemanyag-takarékos

- Karbantartásmentes

Hidraulikus szivattyúhajtású UF 2002 üzemanyagtakarékos használata dombos terepen

Hidraulikus szivattyúhajtás az UF 02 gép 300 l/perc teljesítményű szivattyújánál

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de