Гидравлический привод насоса для навесных опрыскивателей UF 1602 и UF 2002

Максимальный комфорт для навесного опрыскивателя

Для навесного опрыскивателя UF 1602 и UF 2002 AMAZONE предлагает полностью интегрированный в гидросистему гидравлический привод насоса в сочетании с Comfort-пакетом.

Гидравлический привод насоса заменяет карданный вал, упрощает монтаж на различные трактора и не требует проведения технического обслуживания.

Управление и регулировка

Регулировка гидравлического привода насоса проводится через систему Load-Sensing на опрыскивателе. Управление осуществляется полностью через программное обеспечение ISOBUS опрыскивателя UF 02. Для заполнения, смешивания и опрыскивания можно сохранить соответствующее число оборотов насоса. При выборе одной из вышеназванных функций насос автоматически устанавливает число оборотов и сохраняет его неизменным независимо от числа оборотов мотора трактора. Число оборотов насоса не превышает максимальное значение 540 1/мин.

Расход масла для гидравлического привода насоса составляет до 50 л/мин.

Заполнение

К началу заполнения насос можно запустить комфортно, через терминал TwinTerminal 3.0 на SmartCenter опрыскивателя UF. При этом запуск насоса осуществляется очень плавно. Число оборотов насоса регулируется автоматически и адаптируется под предварительно сохраненное значение. Число оборотов трактора остается абсолютно без внимания. Максимальная мощность всасывания может быть без колебаний реализована полностью, поскольку регулировка автоматически снижает число оборотов более 540 1/мин. Благодаря программному обеспечению насос опционально можно остановить автоматически, при достижении требуемого уровня заполнения.

Обработка на поле

При внесении средств защиты растений на холмистой местности число оборотов насоса опрыскивателя, например, при движении вверх по склону с высоким числом оборотов трактора и при движении вниз по склону с низким, экономичным числом оборотов, всегда остается постоянным и в предварительно установленном диапазоне. Это обеспечивает оптимальные результаты обработки, снижает расход топлива и защищает насос от перегрузок вследствие высокого числа оборотов.

- Привод насоса независимо от трактора

- Щадящий режим работы насоса за счет не слишком высокого числа оборотов

- Простое соединение и отсоединение от трактора

- Экономичный

- Без технического обслуживания

Экономичное использование UF 2002 с гидравлическим приводом насоса на холмистой местности

Гидравлический привод насоса 300 л/мин на UF 02

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de