ContourControl szórókeret-vezetés UF 02 függesztett permetezőgépen

Maximális pontosság és teljesítmény a függesztett permetezőgép számára

A 27 m-es vagy nagyobb szórókeret-szélességű UF 1602 és 2002 gépekhez az AMAZONE most a DistanceControl automatikus szórókeret-vezetést is kínálja a ContourControl automatikus aktív szórókeret-vezetés mellett.

A ContourControl aktív szórókeret-vezetés teljesen pontos kijuttatást kínál nagy haladási sebességek mellett a maximális területteljesítményért, pontos és kis célterület-távolságokkal, csekély elsodródással. Ez fontos építőköve a precíz, hatékony és környezetbarát növényvédelemnek, még a közepes és kis méretű gazdaságok esetében is.

ContourControl

A ContourControl aktív szórókeret-vezetéssel az AMAZONE egy trendteremtő, teljesen automatikus, hidraulikus működésű szórókeret-vezetési megoldást kínál akár függesztett permetezőgépekhez is. A szórókeret dőlésszögét egy mindkét oldalon előfeszített hidraulikus munkahenger vezérli. A gyorsan kapcsoló hidraulikaszelepek a kívánt pozícióba viszik a szórókeretet. Ennek során az egyenetlen talaj és a haladás miatti zavaró hatások aktívan ellensúlyozhatók. Ugyanezen az elven történik azoknak a munkahengereknek a vezérlése is, amelyek a szórókeret két tagjának szögét állítják felfelé és lefelé. Ez lehetővé teszi a szórókeret számára, hogy drasztikusan változó talajkontúrokat is kövessen, és így a teljes munkaszélességben optimális célterület-távolságot tartson.

50 cm-nél kisebb célterület-távolság 25 cm-es fúvókatávolsággal

Az AmaSwitch négyes fúvókatesttel és 25 cm-es fúvókatávolsággal együtt 50 cm-nél kisebb célterület-távolságok is nagy pontossággal tarthatók.

Flex kerethidraulika

A ContourControl-lal ellátott szórókeret szériafelszereltségű elektrohidraulikus Flex keretcsukása révén a szórókeret összes összecsukási pontja külön vezérelhető. A csökkentett munkaszélességű kinyitás így a traktor vezetőüléséből elvégezhető. A hidraulikus rendszer túlterhelés elleni védelme ütközésvédelemként is szolgál, amikor a gép csökkentett munkaszélességgel dolgozik. Az összecsukási pontok hidraulikus munkahengereinek egyedi vezérlésével szórókeret-oldalanként akár két szegmens is kihajtható egyszerre. Ez jelentősen csökkenti a felkészülési időt becsukásnál és kinyitásnál.

Jövőálló technológia

A megoldással a függesztett permetezőgépeknél is olyan új és innovatív technológiák valósíthatók meg, mint például a soronkénti kijuttatás kapásnövényeknél, illetve a gyomirtók helyenkénti kijuttatása.

- Gyors és pontos szórókeret-vezetés a maximális területteljesítményért

- 50 cm alatti célterület-távolság az AmaSwitch rendszerrel, 4-es fúvókatesttel és 25 cm fúvókatávolsággal a minimális elsodródásért

- Flex keretcsukás az igazán gyors be- és kihajtásért

- Átállás a munkaszélesség-profilokról csökkentett munkaszélességre integrált ütközésvédelemmel a különböző művelőútrendszerekben történő használatért

- Jövőálló technológia, amely tökéletesen alkalmas soronkénti és helyenkénti kijuttatáshoz

Az UF 2002 függesztett szántóföldi permetezőgép ContourControl rendszerrel a teljesen automatikus szórókeret-vezetésért

ContourControl: a teljesen automatikus aktív szórókeret-vezetés

AmaSwitch 4 részes fúvókatesttel és toldókészlettel a valódi 25 cm-es fúvókatávolsághoz

Pontos célterület-távolság a kisebb elsodródásért

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de