Neuer AMAZONE Anbau-Volldrehpflug Teres 200

Mit dem Anbau-Volldrehpflug Teres 200 erweitert AMAZONE das Portfolio der Anbaupflüge im mittleren Segment für Traktoren bis zu einer Leistung von 200 PS. In der Grundausstattung verfügt der Teres 200 über eine hydraulische Arbeitsbreitenverstellung. Die Überlastsicherung erfolgt wahlweise beim Produkttyp Teres 200 V über Scherbolzen oder beim Teres 200 VS hydraulisch. Beide Varianten sind jeweils mit 4 oder 5 Scharen erhältlich. Der Pflug zeichnet sich durch eine einfache Einstellung, hohe Leichtzügigkeit und sehr gute Arbeitsergebnisse aus.

Pflugkörper bis in die Spitzen durchdacht – SpeedBlade für mehr Leistung

Der Teres ist mit dem SpeedBlade-Pflugkörper mit patentiertem extra großen Streichblech-Vorderteil ausgestattet. Dieses sorgt für einen deutlich geringeren Verschleiß am Hauptkörper auch bei hohen Pfluggeschwindigkeiten. Durch die Erhöhung von beispielsweise 6 km/h auf bis zu 10 km/h verlagert sich der Hauptverschleißpunkt weiter zur Mitte des Pflugkörpers. Beim SpeedBlade-Pflugkörper liegt der Hauptverschleißpunkt auch bei hohen Geschwindigkeiten weiterhin auf dem großen Streichblech-Vorderteil und nicht im Bereich des Streifenkörpers oder Vollkörpers. Somit ist ausreichend, nur das Vorderteil des Streichblechs zu ersetzen. Das spart enorm Verschleißkosten.

Ein weiteres Detail mit großem Effekt: Die Scharspitze überdeckt das Scharblatt, sodass die Fügestelle geschützt in der Scharspitze liegt. Dank dieser cleveren Verbindung verfangen sich keine Pflanzenreste oder Ballenschnüre. Außerdem verhindert der offene Körperrumpf aufgrund seiner Form das Anhaften von Erde unter dem Rumpf. Die maximale Leichtzügigkeit des Pflugkörpers bleibt damit erhalten.

Darüber hinaus ist das einzigartige ©plus-Härteverfahren durch zusätzliches Einbringen von Kohlenstoff die Basis für höchste Qualität bei der Herstellung der Teres-Verschleißteile. Beim Streichblech werden damit an der Vorderseite eine sehr große Härte und eine glatte Oberfläche erreicht. Lange Standzeiten werden so gesichert. Die Rückseite bleibt weicher und damit überaus zäh und schlagfest.

Das Produktprogramm der SpeedBlade-Pflugkörper bietet je nach Einsatzgebiet und Ziel eine Auswahl verschiedener Streifenkörper und Vollkörperformen. Die ausgeklügelte Formgebung der Pflugkörper gepaart mit den Vorteilen des ©plus-Härteverfahrens gewährleisten einen geringen Zugkraftbedarf und damit reduzierten Kraftstoffverbrauch. Optional bestellbar sind für besonders harte Bedingungen die Scharspitzen HD.

Die breite Furchenräumung ist ein weiterer großer Pluspunkt der SpeedBlade-Pflugkörper, insbesondere bei zunehmendem Einsatz von breiteren Traktorbereifungen.

Einfache und komfortable Einstellung für ein perfektes Arbeitsbild

Die Teres 200 sind serienmäßig mit einer stufenlosen hydraulischen Arbeitsbreitenverstellung und Vorderfurchenanpassung ausgestattet. So kann die Vorderfurche bequem vom Traktorsitz aus eingestellt und bei wechselnden Böden oder in Hanglagen angepasst werden. Auch die Arbeitsbreite kann der Fahrer sehr bequem über das Steuergerät des Traktors hydraulisch und stufenlos je nach Körperlängsabstand von 30 cm bis 50 cm oder 33 cm bis 55 cm je Körper ändern. Einen bedeutenden Vorteil im Bereich Komfort und Präzision bietet die automatische Vorderfurchenanpassung AutoAdapt. Bei Änderung der Gesamtarbeitsbreite wird die Vorderfurche automatisch mit eingestellt. Dank des Parallelogramms und der hydraulischen Verbindung zwischen Arbeitsbreitenzylinder und Vorderfurchenzylinder gelingt ein exaktes Anschlusspflügen mit einem perfekten Arbeitsbild. Zusätzlich wirkt sich AutoAdapt positiv auf den Kraftstoffverbrauch aus, da sich der Zugpunkt und der Winkel zwischen Anlage und Unterlenkerachse während des Einstellvorgangs nicht verändern.

Die Arbeitstiefeneinstellung erfolgt entweder manuell oder hydraulisch wahlweise über Pendelstützräder oder Kombistützräder. Für die exakte Tiefenführung und zuverlässigen Eigenantrieb werden verschiedene Reifengrößen und Profile angeboten.

Überlastsicherung für extreme Einsatzbedingungen

Die Überlastsicherung erfolgt beim Teres 200 V über die bewährten Scherbolzen mit einer Abscherkraft von 4400 kg. Bei intensiven Einsatzbedingungen sorgt der Teres 200 VS mit hydraulischer Überlastsicherung für ein ruhiges und materialschonendes Arbeiten. Auslösekräfte von bis zu 2.000 kg können je nach Einsatzbedingungen stufenlos zentral oder dezentral für jeden Körper einzeln geregelt werden. Die maximale Hubhöhe beträgt 40 cm, sodass die Körper auch bei größter Arbeitstiefe großen Hindernissen ausweichen können. Außerdem können die Körper seitlich ausweichen. Über den Hydraulikzylinder wird der Pflugkörper sanft und materialschonend in den Boden zurückgesetzt. Als zusätzliche Sicherheit verfügt jede Grindel über einen separaten Scherbolzen.

Höchste Haltbarkeit und Leichtigkeit

Durch das Rahmenrohr mit den Maßen 120 x 120 x 10 mm weist der Teres eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Leichtigkeit auf. Die gelagerte Anbauachse ProtectShaft mit integrierter Kugel sorgt für geringeren Verschleiß bei maximaler Haltbarkeit. Die Gelenklager haben eine dämpfende, materialschonende Wirkung am Vorgewende und bei der Straßenfahrt. Dank der integrierten Kugel ist die Haltbarkeit der Anbauachse aufgrund des höheren Durchmessers deutlich gesteigert.

Die hohl ausgeformte Wendeachse mit einem 120 mm großen Durchmesser erlaubt zwei gleichgroß dimensionierte Lager. Dies erhöht die Haltbarkeit deutlich. Außerdem ist der Vorteil der hohen Wendeachse, dass durch diese die Hydraulikleitungen sauber verlegt werden können.

Punkten kann der Teres außerdem mit dem schonenden Wendesystem SmartTurn. Über den verbauten Rahmenschwenkzylinder erfolgt ein verschleißarmer Drehvorgang in kürzester Zeit ohne Veränderung der Arbeitsbreite.

Ausstattungen für alle Ansprüche

Durch optionale Vorwerkzeuge lässt sich der neue Anbau-Volldrehpflug universell an alle Einsatzbedingungen anpassen. So stehen verschiedene Vorschäler oder Einlegebleche für ein sauberes Einarbeiten von viel Organik zur Verfügung. Der Einsatz von Anlagenschonern verbessert die Pflugführung am Hang. Ein optionales Anlagensech ist für Regionen mit steinigen und schweren Böden erhältlich. Es schützt Kanten des Streichblech-Vorderteils vor Verschleiß und schneidet eine saubere Furchenwand. Für eine besonders saubere Furchenräumung lassen sich Scheibenseche am letzten Pflugkörper montieren. Für die gleichzeitige Rückverfestigung bietet AMAZONE den Teres 200 mit Schwenkfangarm für die Arbeit mit dem Packer an.

Der Teres 200 zeichnet sich durch eine einfache Einstellung, Leichtzügigkeit und sehr gute Arbeitsergebnisse aus.

Nahtloser Anschluss durch die richtige Einstellung der Vorderfurchenbreite

Teres 200 VS mit 5 Scharen für schlagkräftiges Arbeiten

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können

ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.500 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte und Hacktechnik. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de

www.amazone.at