Az AMAZONE Teres 200 függesztett eke

Az AMAZONE a Teres 200 váltvaforgató ekével bővíti a 200 LE-ig terjedő teljesítményű traktorok számára készült középkategóriás ekék portfólióját. A Teres 200 alapfelszereltségként hidraulikus munkaszélesség-állítással rendelkezik. A túlterhelésvédelem a Teres 200 V esetében nyírócsavaros, a Teres 200 VS esetében pedig hidraulikus megoldású. Mindkét változat 4 vagy 5 ekefejjel kapható. Az ekét könnyű beállítás, könnyű vontathatóság és kiváló művelési eredmény jellemzik.

Ekefej a végletekig átgondolva -– SpeedBlade a nagyobb teljesítmény érdekében

A Teres a SpeedBlade ekefejekkel van felszerelve, rajtuk a szabadalmaztatott, extra nagyméretű kormánylemez-előrésszel. Ezek biztosítják a fődarab jóval kisebb kopását, még nagy szántási sebességnél is. A munkasebesség például 6 km/h-ról akár 10 km/h-ra történő növelésével a fő kopási pont az ekefej közepe felé tolódik. A SpeedBlade ekefejnél a fő kopási pont még nagy sebességnél is a kormánylemez megnövelt elülső részén van, nem pedig a kormánylemez hátulján vagy magán a teli lemezen. Emiatt elég csak a kormánylemezt elülső részét kicserélni, ami jelentősen csökkenti a kopás miatti költségeket.

További részlet, ami remek hatással jár: Az ekevas csúcsa rányúlik az ekevasra, így a két alkatrész közötti illesztési hézag védelmet élvez. Az ilyen okos illesztésnek köszönhetően nem akadnak bele a növénymaradványok vagy a bálazsinegek. Ezenkívül a nyitott testtörzs alakja révén megakadályozza, hogy a föld a törzs alatt megtapadjon. Ezzel az ekefej lehető legkönnyebb vontathatósága megmarad.

Az egyedülálló ©plus hőkezelési eljárás a Teres kopóalkatrészek gyártása során a legjobb minőség alapját képezi, szén további hozzáadása révén. Ezzel a kormánylemez elülső oldalán kimagasló keménységet és sima felületet lehet elérni. Így biztosított a hosszú élettartam. A hátoldal lágy marad, ezáltal rendkívül szívós és ütésálló lesz.

A SpeedBlade ekefejek termékpalettája az alkalmazástól és a céltól függően különböző formájú kormánylemezeket és teli lemezeket kínál. Az ekefejek optimális kialakítása a ©plus hőkezelési eljárás előnyeivel párosulva alacsony vonóerő-igényt és ezáltal csökkentett üzemanyag-fogyasztást biztosít. A HD csoroszlyacsúcsok opcionálisan rendelhetők különösen nehéz körülményekhez.

A SpeedBlade ekefejek másik nagy előnye a széles barázdaképzés, különösen a szélesebb traktorabroncsok elterjedése miatt.

Egyszerű és kényelmes beállítás a tökéletes művelési képért

A Teres 200 alapfelszereltségként fokozatmentes hidraulikus munkaszélesség-állítással és elülső ekefej beállítással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az első ekefej a traktor üléséből kényelmesen beállítható, és a változó talajhoz vagy lejtőkhöz igazítható. A vezető a munkaszélességet is hidraulikusan és fokozatmentesen, a traktor vezérlőegységén keresztül kényelmes módon változtathatja, a hosszirányú ekefejtávolságtól függően 30 és 50 cm, illetve 33 és 55 cm között. A kényelem és a precizitás tekintetében az AutoAdapt az automatikus fogásszélesség-szabályozással a lehető legnagyobb előnyt kínálja. A teljes munkaszélesség változtatásával az első ekefej is automatikusan beállításra kerül. A paralelogrammának, illetve a munkaszélesség és az első ekefej munkahenger közötti hidraulikus kapcsolatnak köszönhetően pontos csatlakozó szántás érhető el, tökéletes művelési képpel. Az AutoAdapt az üzemanyag-fogyasztásra is pozitív hatással van, mivel a vonópont, valamint a berendezés és az alsó függesztőkar tengelye közötti szög nem változik a beállítási folyamat során.

A munkamélység mechanikusan vagy hidraulikusan állítható átbillenő támkerekekkel vagy kombinált támkerekekkel. A pontos mélységtartáshoz és a megbízható önjáráshoz különböző méretű és profilú gumiabroncsok állnak rendelkezésre.

Túlterhelésvédelem extrém üzemi körülményekhez

A Teres 200 V túlterhelésvédelméről a jól bevált, 4400 kg nyíróerővel rendelkező nyírócsavarok gondoskodnak. Intenzív üzemi körülmények esetén a Teres 200 VS hidraulikus túlterhelésvédelme szavatol nyugodt és anyagkímélő munkavégzést intenzív üzemi körülmények között is. Az akár 2000 kg-os kioldóerők fokozatmentesen szabályozhatók akár központilag akár nem minden egyes fejre külön-külön, a felhasználási körülményektől függően. A maximális emelési magasság 40 cm, így a testek még maximális munkamélységben is képesek kikerülni a nagy akadályokat, emellett oldalirányban is képesek kitérni. Az ekefej a hidraulikus munkahenger segítségével finoman süllyed bele a talajba, ami anyagkímélő hatású. A még nagyobb biztonság érdekében mindegyik szárterelő lemez külön nyírócsavarral van ellátva.

Maximális tartósság és könnyűség

A 120 x 120 x 10 mm-es masszív vázcsőnek hála a Teres egyszerre rendkívül stabil és könnyű. Az integrált golyókkal ellátott, csapágyazott ProtectShaft függesztőtengely csekélyebb kopást és maximális élettartamot garantál. A csuklócsapágyak csillapító hatást fejtenek ki, és kímélik a gépet a fordulókban és a közúti vonulás közben. Nagyobb átmérője miatt az integrált gömb jelentősen megnöveli a függesztőtengely élettartamát.

Az üreges kialakítású, 120 mm átmérőjű, nagy méretű fordítótengely két azonos méretű csapágy elhelyezését teszi lehetővé. Ez jelentősen növeli a tartósságot. Az üreges tengely másik előnye, hogy a hidraulikavezetékek rendezetten átvezethetők rajta.

A Teres a SmartTurn kíméletes kanyarodási rendszerével is pontot szerez. A beépített gerendelyfordító munkahenger a lehető legrövidebb idő alatt, a munkaszélesség megváltoztatása nélkül hajtja végre a fordítást.

Felszereltségek minden igényhez

A választható kiegészítők lehetővé teszik, hogy az új, függesztett váltvaforgató eke minden üzemi körülményhez hozzáigazítható legyen. Például különböző előhántók vagy befordító lemezek állnak rendelkezésre a sok szerves anyag tiszta bedolgozásához. Az ekenádvédők használata javítja az eke vezetését a lejtőkön. A köves és nehéz talajú régiók számára opcionálisan késes ekenád választható. Ez megvédi a kormánylemez-előrész széleit a kopástól, és pontosan alakítja ki a barázdafalat. A különösen tiszta barázdaképzéshez tárcsás csoroszlyák szerelhetők az utolsó eketestre. Az egymenetben végzett visszatömörítéshez az AMAZONE a kihajtható fogókaros Teres 200-at kínálja a tömörítővel való műveléshez.

A Teres 200-at az egyszerű beállítás, a könnyű vontathatóság és kiváló művelési eredmények jellemzik.

Zökkenőmentes csatlakozás az elülső barázdaszélesség helyes beállításának köszönhetően

Teres 200 VS gép 5 ekefejjel a nagy teljesítményű munkavégzéshez

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek

és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.hu