Le déchaumeur porté Cenius AMAZONE est désormais doté d'une sécurité non-stop hydraulique

Grande sécurité d'utilisation avec les dents C-Mix-Ultra

Avec le Cenius Ultra, AMAZONE propose un nouveau type de produit dans le domaine des déchaumeurs portés, avec des largeurs de travail de 3,00 m et 3,50 m. Son équipement se caractérise par les dents C-Mix-Ultra avec sécurité non-stop via vérins hydrauiques. Le système de dents robuste offre une fiabilité et une durabilité élevées, en particulier dans les conditions très pierreuses.

Flexibilité quel que soit le sol

C'est en particulier dans les conditions de sol changeantes que les dents C-Mix-Ultra affichent leurs atouts. La force de déclenchement peut être réglée en continu entre 500 kg et 800 kg, afin d'assurer une adaptation optimale aux différents types de sols.

Sur des sols légers, la force de déclenchement est réduite à 500 kg pour permettre aux dents de se relever plus rapidement en présence de grosses pierres. Le châssis du déchaumeur porté est ainsi protégé des contraintes excessives et les pierres ne sont pas remontées à la surface. En cas de compactage ou de sols lourds et argileux, la pression peut être augmentée jusqu'à 800 kg. Cela assure un ameublissement stable et efficace du sol.

Sécurité d'utilisation dans les conditions les plus difficiles
Même dans les conditions les plus difficiles, la machine conserve de façon optimale la profondeur de travail souhaitée jusqu’à 35 cm grâce au grand dégagement sous châssis. Ainsi, les dents C-Mix-Ultra offrent une grande sécurité d'utilisation, tout en assurant un travail du sol optimal.

Le réglage en continu de la pression est simple et intuitif grâce au système situé à l'avant sur le bâti. Un manomètre de contrôle de pression est également intégré permettant de visualiser et de contrôler le réglage en cabine.

Par ailleurs la sécurité hydraulique ultra protège le déchaumeur de façon particulière : Le système, composé de vérins hydrauliques montés sur les dents ainsi que les accumulateurs hydrauliques, assure, après déclenchement, un retour en terre très progressif de la dent C-Mix-Ultra. Cette caractéristique réduit considérablement les contraintes sur la machine, même en cas de déclenchements fréquents.

Les nouvelles dents C-Mix-Ultra peuvent être combinées avec la gamme complète de pointes et socs. La gamme propose le bon type de soc pour chaque spectre d'utilisation, du soc standard au soc HD très résistant à l'usure.

Les dents C-Mix-Ultra sont particulièrement efficaces, notamment dans des conditions d’utilisation avec des déclenchements réguliers.

La force de déclenchement élevée, jusqu'à 800 kg, assure une profondeur de travail constante.

Grâce au réglage en continu de la force de déclenchement, le Cenius Ultra convient aussi bien aux sols légers qu'aux sols lourds dans des conditions rocailleuses.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des matériels agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus de 2 500 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais, les pulvérisateurs et les bineuses font partie de la gamme de production des matériels agricoles. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste d’une "agriculture durable". Plus d’informations : www.amazone.fr