AMAZONE Anbaugrubber Cenius jetzt mit hydraulischer Überlastsicherung

Hohe Einsatzsicherheit mit C-Mix-Ultra-Zinken

AMAZONE bietet mit dem Cenius Ultra einen neuen Produkttypen im Bereich der Anbaugrubber in Arbeitsbreiten von 3,00 m und 3,50 m an. Ausstattungsmerkmal ist der C-Mix-Ultra-Zinken mit automatischer Überlastsicherung über einen Hydraulikzylinder. Das robuste Zinkensystem bietet speziell bei intensiven Einsatzbedingungen eine hohe Zuverlässigkeit und Dauerhaltbarkeit.

Flexibilität auf jedem Boden

Insbesondere bei wechselnden Bodenverhältnissen spielt der C-Mix-Ultra-Zinken seine Stärken aus. Die Auslösekraft lässt sich stufenlos zwischen 500 kg und 800 kg einstellen, um eine optimale Anpassung an verschiedene Bodentypen zu sichern.

Auf leichten Böden kann der Zinken mit einer geringer eingestellten Auslösekraft von 500 kg bei großen Steinen schneller nach oben ausweichen. Dadurch wird der Rahmen des Anbaugrubbers vor übermäßigen Belastungen geschützt und Steine verbleiben unter der Oberfläche. Bei Verdichtungen oder schweren, tonigen Böden lässt sich der Druck auf bis zu 800 kg erhöhen. Das sorgt für eine stabile und zuverlässige Lockerung des Bodens.

Einsatzsicherheit unter härtesten Bedingungen
Auch unter härtesten Bedingungen hält die Maschine durch die hohen Aushebewege der einzelnen Zinken die gewünschte Arbeitstiefe von bis zu 35 cm optimal ein. So bietet der C-Mix-Ultra-Zinken eine hohe Einsatzsicherheit und schützt den Anbaugrubber effektiv, während er eine optimale Bodenbearbeitung sicherstellt.

Die stufenlose Einstellung des Systems erfolgt einfach und bequem vorn am Anbaubock. Dort befindet sich auch das Druckmanometer, das zur Kontrolle vom Traktorsitz aus gut einsehbar ist.

Zudem schützt die Ultra-Überlastsicherung den Grubber auf besondere Weise: Das System, bestehend aus den an den Zinken verbauten Hydraulikzylindern und den zentralen Hydrospeichern, sorgt nach dem Auslösen für ein sehr gedämpftes Zurücksetzen des C-Mix-Ultra-Zinkens in die eingestellte Position. Diese Eigenschaft reduziert den Verschleiß der Überlastsicherung selbst bei häufigem Auslösen erheblich.

Der C-Mix-Ultra-Zinken kann mit dem umfangreichen C-Mix-Scharsystem kombiniert werden. Das Sortiment bietet vom Standardschar bis zum hochverschleißfesten HD-Schar für jedes Einsatzspektrum den richtigen Schartyp.

Der C-Mix-Ultra-Zinken zeigt seine Stärken besonders bei anspruchsvollen Bodenverhältnissen mit regelmäßiger Überlast.

Die hohe Auslösekraft von bis zu 800 kg sorgt für eine gleichbleibende Arbeitstiefe.

Durch die stufenlose Einstellung der Auslösekraft eignet sich der Cenius Ultra unter steinigen Bedingungen sowohl auf leichten wie auch schweren Böden.

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.500 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte und Hacktechnik. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de