Cultivador de acople Cenius de AMAZONE ahora con seguro de sobrecarga hidráulica

Alta seguridad de uso con púa C Mix Ultra

Con el Cenius Ultra, AMAZONE ofrece un nuevo tipo de producto en la gama de cultivadores de acople con anchos de trabajo de 3,00 m y 3,50 m. Una característica del equipamiento es la púa C Mix Ultra con seguro de sobrecarga automático mediante cilindro hidráulico. El robusto sistema de púa ofrece una gran fiabilidad y durabilidad, especialmente en condiciones de funcionamiento intensivo.

Flexibilidad en cualquier suelo

La púa C Mix Ultra realmente da lo mejor de sí en condiciones de suelo cambiantes. La fuerza de desenganche puede ajustarse de forma continua entre 500 kg y 800 kg para garantizar una adaptación óptima a los distintos tipos de suelo.

En suelos ligeros, la púa con un ajuste de fuerza de desenganche inferior de 500 kg puede moverse hacia arriba más rápidamente en suelos con piedras grandes. Esto protege el bastidor del cultivador de acople de cargas excesivas y las piedras permanecen bajo la superficie. En suelos pesados, arcillosos o con compactación, la presión puede aumentar hasta 800 kg. Esto garantiza una descompactación estable y fiable del suelo.

Seguridad de uso en las condiciones más duras
Incluso en las condiciones más duras, la máquina mantiene de forma óptima la profundidad de trabajo deseada de hasta 35 cm gracias a los elevados recorridos de elevación de las púas individuales. La púa C Mix Ultra ofrece un alto nivel de seguridad de uso y protege eficazmente la cultivadora de acople a la vez que garantiza unas labores del suelo óptimas.

El ajuste progresivo del sistema se lleva a cabo de manera sencilla y cómoda en la parte delantera del soporte de montaje. Allí se encuentra el manómetro de presión, bien visible desde el asiento del tractor para un mejor control.

Además, el seguro de sobrecarga ultra protege el cultivador de forma especial: el sistema, compuesto por los cilindros hidráulicos instalados en las púas y los acumuladores hidráulicos centrales, garantiza un retroceso muy amortiguado de la púa C Mix Ultra a la posición ajustada tras su activación. Esta característica reduce significativamente el desgaste del seguro de sobrecarga, incluso en caso de activaciones frecuentes.

La púa C Mix Ultra puede combinarse con el completo sistema de reja C Mix. La gama ofrece el tipo de reja adecuado para cada aplicación, desde rejas estándar hasta rejas HD altamente resistentes al desgaste.

La púa C Mix Ultra muestra sus puntos fuertes especialmente en condiciones de suelo exigentes con sobrecargas habituales.

La elevada fuerza de desenganche de hasta 800 kg garantiza una profundidad de trabajo constante.

El Cenius Ultra es adecuado para suelos pesados y ligeros en condiciones pedregosas gracias al ajuste infinitamente variable de la fuerza de desenganche.

Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación y pueden diferir en función del equipamiento. Deben cumplirse las disposiciones aplicables del código de circulación propio de cada país, por lo que puede ser necesaria una autorización especial. Cabe comprobar las cargas sobre los ejes y el peso total del tractor admisibles. No todas las posibilidades de combinación enumeradas pueden realizarse con todas las marcas de tractores.

Acerca de AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, con sede en Hasbergen-Gaste, C. P. 49205, fabrica máquinas agrícolas y municipales. La empresa, gestionada por sus propietarios, da empleo a más de 2500 personas en nueve centros de producción diferentes. La gama de maquinaria agrícola incluye equipos de labrado, sembradoras, abonadoras, equipos de protección de cultivos y tecnología de binado. Basándose en estas competencias básicas, AMAZONE es hoy el especialista agrícola en “producción de cultivos inteligente”. Más información: www.amazone.es