De gedragen cultivator Cenius van AMAZONE nu met hydraulische overlastbeveiliging

Hoge bedrijfszekerheid met C-Mix-Ultra-tanden

Met de Cenius Ultra biedt AMAZONE een nieuw producttype op het gebied van gedragen cultivatoren met werkbreedtes van 3,00 m en 3,50 m. Een bijzonder kenmerk ervan zijn de C-Mix-Ultra-tanden met automatische overlastbeveiliging middels een hydraulische cilinder. Het robuuste tandensysteem biedt een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid, vooral onder intensieve bedrijfsomstandigheden.

Flexibiliteit op elke bodem

De C-Mix-Ultra-tanden komen met name bij veranderende bodemomstandigheden volledig tot hun recht. De uitbreekkracht kan traploos worden ingesteld tussen 500 kg en 800 kg voor een optimale aanpassing aan verschillende grondsoorten.

Op een lichte grond kunnen de tanden met een lager ingestelde uitbreekkracht van 500 kg bij grote stenen sneller naar boven bewegen. Hierdoor wordt het frame van de gedragen cultivator tegen overmatige belasting beschermd en stenen blijven onder de oppervlakte liggen. Bij verdichtingen of zware, kleiachtige grondsoorten kan de druk tot maximaal 800 kg worden verhoogd. Dit zorgt voor een stabiel en betrouwbare bewerking van de grond.

Bedrijfszekerheid in de zwaarste omstandigheden
Ook onder de zwaarste omstandigheden behoudt de machine dankzij de grote uitbreekhoogte van de afzonderlijke tanden optimaal de gewenste werkdiepte tot max. 35 cm. De C-Mix-Ultra-tanden bieden een hoge bedrijfszekerheid en beschermen de gedragen cultivator effectief terwijl deze voor een optimale grondbewerking zorgt.

De traploze instelling van het systeem is eenvoudig en handig vanaf de aanbouwbok te bedienen. Er is ook een manometer, die voor controle gemakkelijk kan worden afgelezen vanuit de cabine.

Bovendien beschermt de Ultra-overbelastingsbeveiliging de cultivator op een speciale manier: Het systeem, dat bestaat uit de aan de tanden gemonteerde hydraulische cilinders en de centrale hydraulische accumulatoren, zorgt ervoor dat na activering de C-Mix Ultra-tanden sterk gedempt in de ingestelde stand worden teruggezet. Hierdoor wordt slijtage van de overbelastingsbeveiliging aanzienlijk verminderd, zelfs bij frequente activering.

De C-Mix Ultra-tanden kunnen worden gecombineerd met het uitgebreide C-Mix-koutersysteem. Het assortiment biedt het juiste type kouter voor elke toepassing, vanaf het standaardkouter tot het zeer slijtvaste HD-kouter.

Vooral in veeleisende bodemomstandigheden met regelmatige overbelasting tonen de C-Mix Ultra-tanden hun sterke punten.

De hoge uitbreekkracht tot max. 800 kg zorgt voor een constante werkdiepte.

Dankzij de traploze instelling van de uitbreekracht is de Cenius Ultra geschikt bij steenachtige omstandigheden op zowel lichte als zware grond.

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Over AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & KG, met het hoofdkantoor in 49205 Hasbergen-Gaste, vervaardigt landbouw- en tuinmachines. Het 140 jaar oude familiebedrijf heeft ruim 2500 mensen in dienst op negen verschillende productielocaties. Het machineprogramma omvat grondbewerkingsmachines, zaaimachines, kunstmeststrooiers, veldspuiten en schoffeltechniek. Op basis van deze kerncompetenties is AMAZONE vandaag de dag de specialist voor “intelligente gewasproductie” in de landbouw. Verdere informaties: www.amazone.net