Kultywator zawieszany AMAZONE Cenius teraz z hydraulicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniami

Wysoka niezawodność działania dzięki zębom C-Mix Ultra

Cenius Ultra AMAZONE to nowy typ produktu w asortymencie kultywatorów zawieszanych o szerokościach roboczych 3,00 m i 3,50 m. Szczególną cechę stanowią zęby C-Mix Ultra z automatycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem z użyciem siłownika hydraulicznego. Niezawodny układ zębów zapewnia wysoką niezawodność i trwałość, szczególnie w trudnych warunkach pracy.

Elastyczność na każdej glebie

Zęby C-Mix Ultra szczególnie sprawdzają się w zmiennych warunkach glebowych. Siła uwalniania może być płynnie regulowana w zakresie od 500 kg do 800 kg, aby zapewnić optymalne dostosowanie do różnych rodzajów gleby.

Na lekkich glebach zęby o mniejszej sile uwalniania wynoszącej 500 kg mogą szybciej przemieszczać się nad dużymi kamieniami. Zapewnia to ochronę ramy kultywatora przed nadmiernymi obciążeniami i kamieniami pozostającymi pod powierzchnią. W przypadku zagęszczonych lub ciężkich, gliniastych gleb nacisk można zwiększyć do 800 kg. Zapewnia to stabilne i niezawodne spulchnianie gleby.

Niezawodność działania w najtrudniejszych warunkach
Nawet w najtrudniejszych warunkach maszyna zapewnia duży poziom bezpieczeństwa pracy, ponieważ optymalnie utrzymuje żądaną głębokość roboczą do 35 cm dzięki dużym wysokościom unoszenia poszczególnych zębów. Zęby C-Mix Ultra zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i skutecznie chronią kultywator zawieszany, gwarantując jednocześnie optymalną uprawę gleby.

Bezstopniowa regulacja systemu jest łatwa i wygodna i odbywa się na wieży zawieszenia. Znajduje się tam również dla ułatwienia kontroli manometr widoczny z fotela ciągnika.

Dodatkowo wyjątkowa ochrona przed przeciążeniami chroni kultywator w szczególny sposób: system, składający się z siłowników hydraulicznych zamontowanych na zębach oraz centralnie umieszczonych akumulatorów hydraulicznych, zapewnia bardzo spokojny powrót zębów C-Mix-Ultra po ich uniesieniu do pierwotnej pozycji. Funkcja ta znacznie zmniejsza zużycie zabezpieczenia przed przeciążeniami, nawet przy częstym uwalnianiu.

Zęby C-Mix-Ultra można łączyć z całym systemem redlic C-Mix. Asortyment obejmuje odpowiedni typ redlicy do każdego zastosowania, od redlic standardowych po redlice HD o wysokiej odporności na zużycie.

Zęby C-Mix-Ultra pokazują swoje mocne strony szczególnie w trudnych warunkach glebowych przy regularnych przeciążeniach.

Wysoka siła uwalniania do 800 kg zapewnia stałą głębokość pracy.

Płynna regulacja siły uwalniania sprawia, że Cenius Ultra nadaje się zarówno do lekkich, jak i ciężkich gleb zakamienionych.

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. Więcej informacji: www.amazone.pl