Навесной культиватор AMAZONE Cenius теперь с гидравлическим предохранительным механизмом

Высокая эксплуатационная безопасность со стойками C-Mix-Ultra

AMAZONE предлагает новую модель в области навесных культиваторов Cenius Ultra с шириной захвата 3,00 м и 3,50 м. Особенностью оснащения является стойка C-Mix-Ultra с автоматическим предохранительным механизмом посредством гидроцилиндра. Прочная система стоек обеспечивает высокую надежность и долговечность, в особенности, при интенсивных условиях эксплуатации.

Гибкость на любых почвах

Особенно при переменных почвенных условиях стойки C-Mix-Ultra проявляют свои сильные стороны. Усилие срабатывания можно бесступенчато установить в диапазоне между 500 кг и 800 кг для обеспечения оптимальной адаптации к различным типам почв.

На легких почвах, при наличии крупных камней, стойки могут быстрее отклоняться вверх при меньшем установленном усилии срабатывания 500 кг. Это позволяет защитить раму навесного культиватора от чрезмерных нагрузок и оставить камни под поверхностью почвы. На уплотненных или тяжелых глинистых почвах давление может быть увеличено до 800 кг. Это обеспечивает стабильное и надежное рыхление почвы.

Эксплуатационная безопасность при тяжелейших условиях
Даже при тяжелейших условиях машина за счет большого хода выглубления отдельных стоек оптимально выдерживает требуемую глубину обработки до 35 см. Так, стойки C-Mix-Ultra предлагают высокую эксплуатационную безопасность и эффективно защищают навесной культиватор, в то время как он обеспечивает оптимальную обработку почву.

Бесступенчатая настройка системы осуществляется просто и удобно в передней части, у навесной стойки. Там находится также манометр, который хорошо обозрим для контроля из кабины трактора.

К тому же, предохранительный механизм Ultra защищает культиватор особым образом: Система, состоящая из установленных на стойках гидроцилиндров и центральных гидроаккумуляторов, после срабатывания обеспечивает возврат стоек C-Mix-Ultra в исходное положение с высокой амортизацией. Это свойство позволяет существенно уменьшить износ предохранительного механизма даже при частом срабатывании.

Стойки C-Mix-Ultra можно комбинировать с комплексной системой стоек C-Mix. Ассортимент предлагает требуемый тип лап для любого спектра применения, от стандартных до лап HD c высокой износостойкостью.

Стойки C-Mix-Ultra показывают свои сильные стороны в особенности при сложных почвенных условиях с регулярными перегрузками.

Высокое усилие срабатывания до 800 кг обеспечивает неизменную глубину обработки.

За счет бесступенчатой регулировки усилия срабатывания Cenius Ultra идеально подходит для работы в каменистых условиях как на легких, так и на тяжелых почвах.

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2500 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений, орудия для защиты растений и пропашную технику. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.net/ru