A kevesebb néha több

Az AMAZONE bemutatja a Catros+ 6003-2TS Special rövidtárcsát

Az új Catros+ 6003-2TS Special modellel az AMAZONE egy súlyoptimalizált és költséghatékony kiviteli változatot kínál a 6 m munkaszélességű vontatott rövidtárcsák között.

A Catros+ 6003-2TS Special a Catros termékcsalád klasszikus terméktípusainak minden előnyét kínálja. Ideális a sekély talajműveléshez 5 cm-es munkamélységtől, és akár 14 cm-es mélységben is használható nagy mennyiségű szerves anyag megbízható bedolgozásához. Az akár 18 km/h munkasebesség maximális szintre emeli a hatékonyságot. A gép minden körülmények között optimális munkavégzési eredményt és maximális tartósságot kínál.

Az olyan speciális berendezések, mint az előművelő eszközök, a köztestermény-vetőgépek vagy a dupla tárcsás henger elhagyásával egyszerű, mégis stabil vázkoncepció valósul meg. Ennek az új súlyoptimalizálásnak köszönhetően a Catros+ 6003-2TS Special tengelyterhelése minden lehetséges konfigurációban kisebb, mint 3,5 t. Ennek eredményeként nincs szükség fékrendszerre. Ez a terméktípus fékrendszer nélkül is rendelkezik EU-típusjóváhagyással.

A gépet fix alapfelszereltséggel kínálják, 3. kategóriájú alsó függesztőkaros vonószerkezettel, teljesen hidraulikus munkamélység-állítással és 510 mm-es, durva csipkés tárcsákkal. A henger tetszés szerint választható ki egy speciálisan összeállított hengerprogramból. A nagy választéknak köszönhetően minden talajtípushoz van megfelelő megoldásunk.

A Catros család bevált előnyei ebben a terméktípusban is megtalálhatók. A Catros Special a kényelmes Smart Frame rendszerrel van felszerelve. Ez a vázkoncepció lehetővé teszi a munkamélység hidraulikus beállítását menet közben. Ez a tárcsatartó karok egyszerű elfordításával valósul meg. A munkamélység növelésekor a tárcsák elfordulnak a főváztól, ami növeli a tárcsasorok távolságát a vázkerettől, illetve a tömörítőhengertől. A főváz közben mindig párhuzamos marad a talajjal. Elég egyetlen összehangolás a munka megkezdésekor.

Ezenkívül a felhajtható futómű 2 különböző helyzetben használható munka közben. 1-es helyzetben a futómű a tárcsasorok fölé emelkedik. Az így keletkező többletsúly javítja a tárcsák talajba hatolását különösen nehéz és kemény körülmények között. 2-es helyzetben a futómű a gép mögött, a talaj felett kb. 50 cm magasságban helyezkedik el. Ez biztosítja a gép optimális kiegyensúlyozottságát, és a hidraulikus csillapítással együtt a legkeményebb körülmények között is igazán egyenletes futást tesz lehetővé.

A Catros+ 6003-2TS Special ezenkívül karbantartásmentes tárcsacsapágyazással rendelkezik. Zsírzást nem igényel, ami jelentősen csökkenti a teljes karbantartási ráfordítást. Az egyenkénti tárcsafelfüggesztés rugalmas gumituskókkal biztosítja a talajkontúrhoz optimális követését, egyúttal lehetővé teszi nagy mennyiségű szerves anyag akadálytalan áthaladását.

Azok számára, akik nélkülözni tudják a különleges kiviteleket, a Catros+ 6003-2TS Special egy súlyoptimalizált, megfizethető ugyanakkor nagy teljesítményű megoldás.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.hu