Nowy sprężynowy wał pierścieniowy AMAZONE FW 580 do osprzętu zawieszanego

Nowy sprężynowy wał pierścieniowy FW 580 od AMAZONE to wał uprawowy do kultywatorów zawieszanych Cenio i Cenius oraz zawieszanych kompaktowych bron talerzowych Catros. Dzięki otwartej konstrukcji z rozstawem śladów 200 mm i wąskiemu rdzeniowi wał o całkowitej średnicy 580 mm nadaje się do bardzo szerokiego zakresu zastosowań. Jego niezawodność jest imponująca zarówno na glebach piaszczystych, jak i gliniastych.

FW 580 wytwarza dużo drobnych gruzełków dzięki ciągłemu sprężynowaniu pierścieni, a jednocześnie zapewnia głębokie zagęszczanie i luźną powierzchnię gleby. Te właściwości sprawiają, że jest on idealny do ukierunkowanego przygotowania gleby przed siewem. Ponadto zamknięte pierścienie ograniczają przenoszenie gleby i nasion chwastów. Pomaga to poprawić higienę pola, zwłaszcza podczas pracy na wielu polach.

Dużą zaletą jest również sprawne oczyszczanie pierścieni dzięki działaniu sprężyn. Zapewnia to niezawodne działanie nawet w wilgotnych i lepkich glebach. Dzięki średnicy rury wynoszącej jedynie 140 mm wał zapewnia dobre przejście na lekkich, piaszczystych glebach. Układ pierścieni zapewnia przy tym niezawodny napęd własny.

Opcjonalny sprężynowy system oczyszczania zapewnia dodatkową funkcjonalność i skutecznie zapobiega zaklejaniu się wału, nawet w najbardziej wymagających warunkach glebowych. System zagarniaczy zapewnia dokładniejsze rozdrobnienie warstwy na głębokości siewu i wspomaga precyzyjne umieszczenie nasion. Oba systemy przyczyniają się również do dodatkowego wyrównania terenu na bardzo lekkich glebach.

Dzięki niewielkiej masie własnej sprężynowy wał pierścieniowy może być bezproblemowo podnoszony przez mniejsze ciągniki zarówno na poprzeczniaku, jak i podczas transportu.

Zalety w skrócie:

- Dobre właściwości toczenia dzięki średnicy 580 mm

- Wysoka nośność dzięki stabilnym pierścieniom sprężynowym

- Nadaje się do różnych typów gleb – od piaszczystych po gliniaste

- Głębokie zagęszczanie i luźna powierzchnia gleby

- Bardzo dobry efekt oczyszczania i kruszenia dzięki sprężynowemu działaniu pierścieni

- Dodatkowe tworzenie struktury gruzełkowatej (kruszenie) i równanie dzięki opcjonalnemu sprężynowemu systemowi oczyszczania i systemowi zagarniaczy

- Niska waga ułatwiająca podnoszenie na poprzeczniaku

- Opłacalność i niezawodność

Sprężynowy wał pierścieniowy FW 580 oferuje niezawodne rozwiązanie zapewniające wysokie bezpieczeństwo pracy i elastyczność.

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. Więcej informacji: www.amazone.pl