Combiné de rouleaux hacheur TopCut 12000-2T

Association de rouleaux hacheur TopCut avec différents combinés d'outils pour les cultures les plus variées

Pour répondre aux exigences croissantes en matière de travail ultra superficiel du sol, AMAZONE a développé le combiné de rouleaux hacheur TopCut. Il comprend jusqu'à trois segments d'outils successifs et un segment suiveur. Ces segments peuvent être équipés de différents outils en fonction des souhaits et des exigences du client :

1re rangée : avec outil en amont optionnel : Rouleau hacheur

2 à 3e rangée : Outil principal : rouleau hacheur (MW) ou Minimum TillDisc (MTD)

4e rangée : outil suiveur : herse à paille trois rangées ou rouleau de rappui

Pour le broyage intensif de longs résidus végétaux, par exemple les tiges de colza, tiges de tournesol ou les intercultures, utiliser un rouleau à double lame comme outil principal est idéal. Les rouleaux hacheurs découpent et défibrent intensivement les résidus végétaux, ce qui accélère considérablement le processus de compostage. De plus, malgré un travail superficiel de 0 à 2 cm, les rouleaux hacheurs produisent suffisamment de terre fine pour un lit de semence optimal, afin de faire germer les graines d'adventices et les repousses de céréales. Par ailleurs, le rouleau à double lame peut aussi être utilisé pour la préparation du lit de semence et la préparation du faux semis. Sa vitesse périphérique élevée génère un excellent effet d'émiettement.

Pour réaliser un travail plus intensif avec le TopCut, il est possible d'associer le Minimum TillDisc (MTD) au rouleau hacheur. L’avantage de combiner les deux outils est d’obtenir un hachage transversal au sens d’avancement par le rouleau hacheur et longitudinal par rapport au sens d’avancement par le Minimum TillDisc. Ainsi le hachage est croisé, donc intensif, en particulier dans les céréales versées et les chaumes de maïs.

Une troisième combinaison se présente sous la forme de l’outil principal avec un double Minimum TillDisc. Ce combiné ouvre le sol jusqu’à une profondeur de 3 cm sans mouvement de terre. Au printemps en particulier, l'avantage est d'ouvrir le sol, favorisant ainsi une meilleure aération et un meilleur réchauffement. Ce point est particulièrement intéressant pour le semis direct des cultures de printemps (céréales/betteraves). Autre avantage, les céréales versées sont coupées de façon intensive, sans grand mouvement de terre, grâce aux deux rangées du MTD. Le TopCut est donc particulièrement intéressant pour les exploitations qui utilisent le semis direct à dents.

En option, un rouleau hacheur peut être sélectionné en tant qu'outil avant supplémentaire. Il intensifie encore le broyage des résidus végétaux.

Recouvrements ou rappuis

Pour améliorer encore la répartition de la paille après la récolte, la herse lourde à trois rangées peut être utilisée en option derrière les outils principaux. En plus de répartir la paille, elle secoue les graines de la paille, des gousses ou des épis et produit d'autre part de la terre fine supplémentaire. Cela favorise encore une fois la levée des adventices. La herse-peigne existe en option en variante HD avec pastilles en carbure, ce qui multiplie sa durée de vie. L'agressivité de la herse est modifiée hydrauliquement en cabine en cours de conduite.

Une autre option est d’équiper le TopCut d’un rouleau de rappui. Le rouleau offre l’avantage de rappuyer à nouveau la terre déplacée par le rouleau hacheur et de réduire l’assèchement du sol. Le rouleau Disc DW 600 se démarque d’une part par un bon rappui et d’autre part par sa très bonne efficacité d’ouverture. Les résidus végétaux, comme les chaumes de maïs ou les intercultures, sont défibrés et découpés encore plus efficacement par les anneaux tranchants du rouleau. Cela contribue, en sus des outils principaux, à une décomposition plus rapide.

Le KWM 600 se démarque par exemple par son efficacité d’émottage, en particulier pour la préparation classique du lit de semence.

En outre, il est idéal pour créer un faux lit de semence. Cela permet la germination des adventices problématiques comme le vulpin des champs et l'agrostide avant le semis proprement dit, pour ensuite les combattre mécaniquement avec le TopCut lors du deuxième passage.

Conclusion :

Le TopCut 12000-2T est un choix idéal pour chaque exploitation grâce à sa large gamme d'outils et de combinés d'outils suiveurs. Le TopCut est ainsi intégré de manière judicieuse dans les systèmes de semis sur mulch classiques, de semis sur labour ou de semis direct. Grâce à sa grande largeur de travail de 12,1 m et à sa vitesse de travail élevée jusqu’à 20 km/h, les rendements journaliers sont énormes et la consommation de carburant très faible d'environ 2,5 l/ha. Outre son rendement horaire élevé, le combiné TopCut convainc aussi par sa durabilité. Les lames réversibles du rouleau hacheur doublent la durée de vie et réduisent les coûts liés à l'usure.

- Coupe parfaitement efficace des chaumes de colza, de tournesol et de maïs, mais aussi des intercultures

- Broyage optimal pour un processus de décomposition accéléré

- Travail du sol superficiel avec un taux élevé de terre fine pour des conditions de germination parfaites, même sur les chaumes de céréales

- Meilleure répartition de la paille et production de terre fine grâce à la herse

- Rappui optimal pour assurer la germination des graines d'adventices et des repousses de céréales

- Évaporation nettement réduite par rapport à d'autres procédés

- Rendement très élevé avec une consommation de carburant réduite

- Coûts d'usure limités grâce aux lames réversibles, pour une durée de vie doublée

Les 3 rangées d'outils broient intensivement les chaumes de colza et mélangent superficiellement les repousses de colza avec la terre

Vidéo : 
www.amazone.net/yt-TopCut-12000-2T

Jusqu’à 3 rangées d’outils disponibles :

1. Outil avant en option

2. Outil principal

3. Outil suiveur

TopCut 12000-2T

Outil principal :

1. Rouleau hacheur + rouleau hacheur

2. Rouleau hacheur + Minimum TillDisc

3. Minimum TillDisc + Minimum TillDisc

Le broyage intensif des chaumes de tournesol par le TopCut permet un semis direct par dents en toute sécurité

Le rouleau à double lame assure un broyage intensif des intercultures

La herse-peigne est aussi disponible en option en variante HD avec plaquettes au cabure

La herse trois rangées est réglée hydrauliquement en cabine

Broyage intensif, même d’intercultures vertes et longues

Performances maximales grâce à la largeur de travail de 12 m et aux vitesses de travail jusqu’à 20 km/h

Pour un rappuyage intensif et un émottage du sol, le TopCut peut être équipé d’un rouleau KWM 600

Le TopCut 12000-2T en largeur de travail 12 m est replié pour les déplacements routiers sur une largeur au transport de 3 m.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée.

À propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des matériels agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus de 2 500 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais, les pulvérisateurs et les bineuses font partie de la gamme de production des matériels agricoles. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste d’une « agriculture durable ». AMAZONE propose également des matériels d'entretien des parcs et espaces verts ainsi que pour le service hivernal.

Plus d’informations : www.amazone.fr