TopCut 12000-2T kombinált aprítóhenger

TopCut kombinált aprítóhenger a legváltozatosabb kombinációkkal különböző növénykultúrákhoz

A különösen sekély talajművelés iránt mutatkozó egyre nagyobb igényre válaszul fejlesztette ki az AMAZONE a Top Cut kombinált aprítóhengert. Ez a gép lefeljebb három egymást követő művelőeszköz-szegmensből és egy utóművelő eszközből áll, amelyek az ügyfél kívánságaitól és követelményeitől függően különböző szerszámokkal szerelhetők fel:

1. sor: opcionális előművelő eszköz: késhenger 
2. és 3. sor: fő művelőeszköz: késhenger (MW) vagy Minimum TillDisc (MTD)
4. sor: Utánfutó eszköz: háromsoros szalmaborona vagy tömörítőhenger

A hosszú növényi maradványok, például repce- és napraforgószár vagy a Köztes termények intenzív aprításához ideális a dupla késhenger, mint fő művelőeszköz. A késhengerek intenzíven felaprítják és rostokra bontják a növényi maradványokat, ami jelentősen felgyorsítja a rothadást. Ezenkívül a 0-2 cm-es sekély talajművelés ellenére a késhengerek megfelelően finom talajszerkezetet hoznak létre az optimális magágyhoz, ami elősegíti a gyommagvak és az árvakelésű gabona csírázását. A dupla késhenger magágykészítésre és látszólagos magágy előkészítésre is használható. A nagy kerületi sebesség kiváló rögtörési hatékonyságot eredményez.

Hogy a TopCut intenzívebb művelést végezzen, a Minimum TillDisc a késhengerrel együtt használható. A két szerszám kombinálásának az az előnye, hogy a késhenger a menetirányra merőlegesen, a Minimum TillDisc pedig azzal párhuzamosan aprít. Ez a keresztezett vágás intenzív aprítást garantál, különösen megdőlt gabonában és kukoricatarlón.

Harmadik lehetőségként a fő művelőeszköz dupla Minimum TillDisc egységgel is felszerelhető. E kombináció akár 3 cm mélyen is képes a talajba hatolni anélkül, hogy átmozgatná azt. Tavasszal például ennek az az előnye, hogy megnyitja a talajt, amitől az jobban szellőzik és melegszik. Ez különösen akkor érdekes, ha tavaszi vetésű növényeket, például gabonaféléket vagy cukorrépát vetünk direktvetéssel.

A két MTD-sor másik előnye, hogy a megdőlt gabonát intenzíven, talajmozgatás nélkül vágja. Ez teszi a TopCut gépet különösen érdekessé a csoroszlyás direktvetést alkalmazó gazdaságok számára.

További előművelő eszközként lehetőség van késhengert is választani. Ez egyben fokozza a növényi maradványok aprítását.

Pálcás eloszlatás vagy visszatömörítés

A betakarítás utáni szalmaelosztás optimalizálásához a fő művelőeszköz mögött nehéz háromsoros pálcás borona használható. Ez a szalmaterítés mellett kirázza a magvakat a szalmából, a hüvelyekből vagy a kalászokból, továbbá finomabb talajszerkezetet biztosít. Ez ismét kedvez a gyomok megjelenésének. A szalmaborona opcionálisan HD kivitelben, keményfém csúcsokkal is rendelhető. Ez sokszorosára növeli az élettartamot. A pálcás borona agresszivitása menet közben a fülkéből hidraulikusan változtatható.

Másik lehetőségként a TopCut tömörítőhengerrel is felszerelhető. Ennek az az előnye, hogy a késhenger által feldarabolt talaj újra visszatömörödik, ami megakadályozza a talaj kiszáradását. A DW 600 DW tárcsás hengert egyrészt a hatékony visszatömörítés, másrészt a különösen jó aprítási hatékonyság jellemzi. A növényi maradványokat, például a kukoricatarlót vagy a köztes terményeket a henger éles gyűrűi tovább darabolják és aprítják. Ez a fő művelőeszközök mellett hozzájárul a gyorsabb rothadáshoz.

A KWM 600 egység például hatékony rögtörést végez, különösen a klasszikus magágykészítésben.

Az eszköz látszólagos magágy készítésére is tökéletesen alkalmas. Ennek eredményeképpen a problémás gyomok, mint például a parlagi ecsetpázsit és a széltippan a tényleges vetés előtt kicsíráznak, hogy aztán a második menetben a TopCut segítségével mechanikusan leküzdhetők legyenek.

Összegzés:

A TopCut 12000-2 T az eszközök és az utánfutó eszközök széles választékának köszönhetően minden munkához megfelelő választást kínál. A TopCut ezért kiválóan integrálható a klasszikus mulcsvetési rendszerekbe, a hagyományos rendszerekbe vagy a direktvetésbe. Nagy, 12,1 m-es munkaszélességnek és akár 20 km/h-s munkasebességnek köszönhetően óriási napi területteljesítményre képes, és mindezt gazdaságos, kb. 2,5 l/ha üzemanyag-fogyasztás mellett. A TopCut a nagy területi lefedettség mellett kopási viselkedésével is lenyűgöző. A késhengeren lévő megfordítható késeknek köszönhetően a kések élettartama megduplázható, a kopás miatti költségek pedig minimalizálhatók.

- Tökéletes aprítóhatás repce-, napraforgó- és kukoricatarlóban, valamint másodvetésekben

- Optimális aprítás a bomlás felgyorsításáért

- Különösen sekély talajművelés, amely finom talajszerkezetet eredményez a tökéletes csírázási feltételekért, még gabonatarlóban is

- Jobb szalmaelosztás és finom szerkezetű talaj létrehozása a pálcás boronának hála

- Optimális visszatömörítés tömörítőhengerrel, a gyomok és az árvakelésű gabona megbízható keléséért

- Más eljárásokhoz képest jóval kisebb elpárolgás

- Kimagasló teljesítmény csekély üzemanyag-fogyasztás mellett

- Kisebb kopási költségek a megfordítható késeknek köszönhetően => dupla akkora élettartam

A 3 művelőszerszám-sor intenzíven felaprítja a reptemaradványokat, és az elszóródott repcemagvat kis mélységben összekeveri a talajjal

Videó:
www.amazone.net/yt-TopCut-12000-2T

Legfeljebb 3 eszközsor áll rendelkezésre:

1. opcionális előművelő eszköz

2. fő eszköz

3. utánfutó eszköz

TopCut 12000-2T

fő művelőeszköz:

1. késhenger + késhenger

2. késhenger + Minimum TillDisc

3. Minimum TillDisc + Minimum TillDisc

A napraforgótarló TopCut által történő intenzív aprítása megbízható csoroszlyás direktvetést tesz lehetővé

A dupla késhenger intenzíven aprítja a köztes terményeket

A szalmaborona opcionálisan HD változatban, kopólemezekkel is kapható

A háromsoros magtakaró pálca a fülkéből teljesen hidraulikusan állítható

Intenzív aprítás még a hosszú és zöld köztes termények esetén is

Maximális teljesítmény 12 m-es munkaszélességgel és akár 20 km/h munkasebességgel

A talaj intenzív visszatömörítéséhez és rögtöréséhez a TopCut kombináció egy KWM 600 egységgel is ellátható

A 12 méter munkaszélességű TopCut 12000-2T közúti szállításhoz 3 méteres szélességre csukható össze.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. Az AMAZONE sokoldalúan használható kommunális gépeket kínál parkok és zöldfelületek ápolásához és téli úttakarításhoz.

További információk: www.amazone.hu