Zestaw wałów tnących TopCut 12000-2T

Zestaw wałów tnących TopCut z różnymi kombinacjami narzędzi do najróżniejszych upraw

Aby sprostać rosnącym wymaganiom bardzo płytkiej uprawy gleby, firma AMAZONE opracowała zestaw wałów tnących Top Cut. Składa się on z maksymalnie trzech następujących po sobie segmentów narzędziowych i jednego segmentu tylnego, które mogą zostać wyposażone w różne narzędzia w zależności od życzeń klienta i wymogów:

1. rząd: opcjonalne narzędzie przednie: Wał nożowy

2. i 3. rząd: główne narzędzia: wał nożowy (MW) lub talerz Minimum TillDisc (MTD)

4. rząd: narzędzie tylne: trzyrzędowy zagarniacz do słomy lub wał

Do intensywnego rozdrabniania długich resztek roślinnych, takich jak łodygi rzepaku, łodygi słonecznika lub poplony, idealnie nadaje się podwójny wał nożowy jako główne narzędzie. Wały nożowe intensywnie tną i rozdrabniają resztki roślinne, co znacznie przyspiesza proces ich rozkładu. Ponadto, pomimo płytkiej uprawy na głębokości 0-2 cm, wały nożowe wytwarzają wystarczająco dużo drobnych gruzełków gleby, aby zapewnić optymalne podłoże siewne, co sprzyja kiełkowaniu nasion chwastów i samosiewów zbóż. Ponadto podwójny wał nożowy może być używany również do uprawy przedsiewnej i pozorowanej uprawy przedsiewnej. Wysoka prędkość obrotowa zapewnia bardzo dobry efekt kruszenia.

Aby przeprowadzić bardziej intensywną obróbkę za pomocą TopCut, możliwe jest użycie talerza Minimum TillDisc (MTD) w połączeniu z wałem nożowym. Zaletą połączenia tych dwóch narzędzi jest to, że wał nożowy tnie poprzecznie, a talerz Minimum TillDisc tnie wzdłuż kierunku jazdy. Umożliwia to cięcie krzyżowe, wskutek którego szczególnie w wyległym zbożu oraz na ściernisku kukurydzy dochodzi do intensywnego pocięcia.

Trzecią kombinacją jest wyposażenie głównego narzędzia w podwójny talerz Minimum TillDisc. Takie połączenie umożliwia cięcie gleby na głębokość do 3 cm bez jej przemieszczania. Na przykład wiosną ma to tę zaletę, że otwiera się glebę, umożliwiając lepsze wietrzenie i ogrzewanie. Jest to szczególnie interesujące w przypadku siewu bezpośredniego upraw letnich (zboża/buraki). Kolejną zaletą jest to, że dzięki - dwóm rzędom MTD wyległe zboże jest intensywnie rozcinane bez większego przemieszczania gleby. To sprawia, że TopCut jest szczególnie interesujący dla gospodarstw stosujących siew bezpośredni redlicami zębowymi.

Opcjonalnie istnieje jeszcze możliwość wyboru wału nożowego jako dodatkowego narzędzia przedniego. Dodatkowo intensyfikuje on rozdrabnianie resztek roślinnych.

Zagarniacz lub zagęszczanie

Aby jeszcze bardziej poprawić rozprowadzenie słomy po żniwach, za głównymi narzędziami można opcjonalnie użyć ciężkiej, trzyrzędowej brony chwastownika. Oprócz rozprowadzania słomy wytrząsa ona również nasiona ze słomy, strąków lub kłosów i wytwarza dodatkowe drobne gruzełki. To z kolei sprzyja wschodom chwastów. Brona do słomy może zostać opcjonalnie zamówiona w wersji HD z utwardzonymi końcówkami. Zwiększa to wielokrotnie żywotność. Agresywność pracy brony chwastownika można zmieniać hydraulicznie z kabiny podczas jazdy.

Inną opcją jest wyposażenie TopCut w wał tylny. Zaletą wału jest to, że ziemia rozluźniona przez wał nożowy jest ponownie zagęszczana, a wysychanie gleby jest ograniczane. Wał dyskowy DW 600 charakteryzuje się z jednej strony dobrym zagęszczaniem, a z drugiej szczególnie dobrym efektem cięcia. Resztki roślinne oraz ścierniska kukurydzy lub poplony, są jeszcze bardziej rozszczepiane i rozcinane przez ostre pierścienie wałów. Dodatkowo obok głównych narzędzi przyczynia się to do szybszego rozkładu.

Wał pierścieniowy o profilu Matrix KWM 600 charakteryzuje się na przykład efektem kruszenia, szczególnie w klasycznej uprawie przedsiewnej.

Idealnie nadaje się również do tworzenia pozorowanego podłoża siewnego. W rezultacie problematyczne chwasty, takie jak wyczyniec polny i miotła zbożowa, kiełkują przed właściwym siewem, dzięki czemu można je zwalczać mechanicznie za pomocą systemu TopCut w 2. przejeździe.

Wniosek:

Dzięki dużemu wyborowi kombinacji narzędzi przednich i tylnych TopCut 12000-2 T oferuje odpowiedni wybór dla każdego gospodarstwa. TopCut można zatem rozsądnie zintegrować z klasycznymi systemami siewu w mulcz, systemami konwencjonalnymi lub z siewem bezpośrednim. Dzięki jego dużej szerokości roboczej wynoszącej 12,1 m i wysokiej prędkości roboczej do 20 km/h możliwe jest uzyskanie ogromnych dziennych wydajności powierzchniowych i to w ekonomiczny sposób przy bardzo niskim zużyciu paliwa wynoszącym około 2,5 l/ha. Oprócz wysokiej wydajności powierzchniowej TopCut imponuje również pod względem odporności na zużycie. Dzięki odwracalnym nożom na wale nożowym można podwoić żywotność i zminimalizować koszty zużycia.

- Doskonały efekt cięcia na ścierniskach rzepakowych, słonecznikowych i kukurydzianych, a także na międzyplonach

- Optymalne rozdrabnianie w celu przyspieszenia procesu rozkładu

- Bardzo płytka uprawa gleby z wysokim udziałem gleby drobnoziarnistej zapewniająca doskonałe warunki do kiełkowania, także na ściernisku zbożowym

- Ulepszone rozprowadzanie słomy i wytwarzanie drobnych gruzełków gleby przez bronę

- Optymalne zagęszczanie dla niezawodnych wschodów chwastów i samosiewów zbóż za pomocą wału uprawowego

- Znacznie zmniejszone parowanie w porównaniu z innymi metodami

- Bardzo duża wydajność przy niskim zużyciu paliwa

- Zmniejszone koszty zużycia dzięki odwracalnym nożom i tym samym podwojona żywotność

Ścierniska rzepaku są intensywnie rozdrabniane przez 3 rzędy narzędzi, a samosiewy rzepaku są na powierzchni mieszane z glebą

Film: 
www.amazone.net/yt-TopCut-12000-2T

Dostępne są maksymalnie 3 rzędy narzędzi:

1. Opcjonalne narzędzie przednie

2. Narzędzie główne

3. Narzędzie tylne

TopCut 12000-2T

główne narzędzia:

1. Wał nożowy + wał nożowy

2. Wał nożowy + talerz Minimum TillDisc

3. Talerz Minimum TillDisc + talerz Minimum TillDisc

Intensywne rozdrabnianie ścierniska słonecznika przez TopCut umożliwia bezpieczny siew bezpośredni redlicami zębowymi

Podwójny wał nożowy umożliwia intensywne rozdrabnianie poplonów

Brona do słomy jest również opcjonalnie dostępna w wersji HD z płytami ścieralnymi

Brona trzyrzędowa może być regulowana w pełni hydraulicznie z kabiny

Najintensywniejsze rozdrabnianie nawet długich i zielonych poplonów

Maksymalna wydajność przy szerokości roboczej 12 m i prędkości roboczej do 20 km/h

W celu intensywnego zagęszczania i kruszenia gleby TopCut może zostać wyposażony w wał KWM 600

TopCut 12000-2T o szerokości roboczej 12 m można złożyć do szerokości transportowej 3 m.

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. AMAZONE oferuje również wszechstronne maszyny komunalne do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz do zimowego utrzymania dróg.

Więcej informacji: www.amazone.pl