Комбинация с режущим катком TopCut 12000-2T

Комбинация с режущим катком TopCut с различными сочетаниями рабочих органов для широкого спектра культур

Комбинация с режущим катком TopCut разработана компанией AMAZONE для удовлетворения растущих требований к ультраповерхностной обработке почвы. Она состоит из трёх последовательных секций рабочих органов и одного заднего сегмента, которые могут быть оснащены различными рабочими органами в зависимости от требований и предпочтений клиента:

1. ряд: опциональный фронтальный рабочий орган: Ножевой каток

2 - 3 ряд: Основной рабочий орган: Ножевой каток (MW) или Minimum TillDisc (MTD)

4. ряд: Задний рабочий орган: трехрядный штригель для соломы или задний каток

Для интенсивного измельчения длинных растительных остатков, таких как стебли рапса, подсолнечника или промежуточных культур, двойной ножевой каток идеально подходит в качестве основного рабочего органа. Ножевые катки интенсивно разрезают остатки растений, за счет чего значительно ускоряется процесс минерализации. Кроме того, несмотря на поверхностную обработку почвы на глубину от 0 до 2 см, ножевые катки создают достаточно мелкозема для формирования оптимального посевного ложа, способствующего прорастанию семян сорняков и падалицы. Двойной ножевой каток также можно использовать для предпосевной обработки и ложной предпосевной подготовки. Высокая окружная скорость обеспечивает отличное комкование.

Для более интенсивной обработки почвы с помощью TopCut можно использовать диск Minimum TillDisc (MTD) в сочетании с ножевым катком. Преимущество комбинирования обоих рабочих органов заключается в том, что ножевой каток режет поперек направления движения, а диск Minimum TillDisc – продольно. Это обеспечивает поперечно-продольный срез, который обуславливает интенсивное разрезание, особенно полеглых зерновых культур и стерни кукурузы.

Третья комбинация предполагает оснащение основного рабочего органа двойным диском Minimum TillDisc. Такая комбинация позволяет срезать почву на глубину до 3 см, не повреждая ее. Данный метод целесообразен, например, весной, поскольку позволяет раскрывать почву, что способствует лучшей аэрации и прогреву. Это имеет особый положительный эффект при прямом посеве яровых культур (зерновых/свеклы). Ещё одно преимущество заключается в том, что оба ряда MTD интенсивно измельчают полеглые зерновые культуры без значительного перемещения почвы. Это делает TopCut особенно привлекательным для хозяйств, применяющих прямой посев с использованием сеялок с долотовидными сошниками.

Опционально имеется возможность выбора ножевого катка в качестве дополнительного фронтального рабочего органа. Он дополнительно интенсифицирует измельчение растительных остатков.

Обработка штригелем или обратное уплотнение

Для дальнейшего улучшения распределения соломы после уборки можно опционально установить за основными рабочими органами тяжелый трехрядный штригель. Помимо распределения соломы, он вытряхивает семена из соломы, стручков или колосьев, а также создает дополнительный мелкозем. Это в свою очередь стимулирует прорастание сорняков. Опциональный штригель для соломы может быть заказан в версии HD с твердосплавным наконечником. Это значительно увеличивает срок его службы. Агрессивность штригеля можно регулировать гидравлически из кабины во время движения.

Другой вариант — оснащение TopCut задним катком. Преимущество катка заключается в том, что он обеспечивает обратное уплотнение почвы, раскрытой с помощью ножевого катка, и сокращает ее высыхание. Дисковый каток DW 600 отличается превосходным обратным уплотнением и оптимальным режущим эффектом. Пожнивные остатки, такие как кукурузная стерня или промежуточные культуры, дополнительно измельчаются и разрезаются острыми дисками катка. Это, в дополнение к основным рабочим органам, способствует ускорению процесса разложения.

KWM 600 особым образом эффективен, например, благодаря своему крошащему эффекту при традиционной предпосевной подготовке.

Он также идеально подходит для формирования ложного посевного ложа. За счет этого проблемные сорняки, такие как лисохвост полевой и метлица, прорастают до непосредственного посева, что позволяет механически уничтожать их с помощью TopCut при втором проходе.

Вывод:

TopCut 12000-2 T — это оптимальное решение для любого хозяйства благодаря широкому выбору рабочих органов и комбинаций катков. TopCut можно эффективно интегрировать в классические системы мульчированного посева, традиционные системы или прямой посев. Большая ширина захвата 12,1 м и высокая рабочая скорость до 20 км/ч обуславливают огромную дневную производительность по площади, обеспечивая при этом экономичность и очень низкий расход топлива — около 2,5 л/га. Помимо высокой производительности, TopCut также впечатляет своими износостойкими характеристиками. Благодаря реверсивным ножам на ножевом катке срок службы ножей может быть удвоен, а затраты на износ сведены к минимуму.

- Идеальное срезание стерни рапса, подсолнечника и кукурузы, а также промежуточных культур

- Оптимальное измельчение для ускорения процесса минерализации

- Ультраповерхностная обработка почвы с высокой долей мелкозема для идеальных условий прорастания даже на стерне зерновых

- Улучшенное распределение соломы и формирование мелкозема благодаря штригелю

- Оптимальное обратное уплотнение для гарантированного прорастания сорняков и падалицы при использовании заднего катка

- Значительное уменьшение испарения по сравнению с другими технологиями

- Очень высокая действенность при низком расходе топлива

- Снижение износа благодаря реверсивным ножам, что удваивает срок службы

Три ряда рабочих органов интенсивно измельчают стерню рапса и перемешивают падалицу с почвой на поверхности

Видео: 
www.amazone.net/yt-TopCut-12000-2T

Имеется до 3 рядов рабочих органов:

1. опциональный фронтальный рабочий орган

2. Основной инструмент

3. Задний рабочий орган

TopCut 12000-2T

Основной рабочий орган:

1. Ножевой каток + ножевой каток

2. Ножевой каток + Minimum TillDisc

3. Minimum TillDisc + Minimum TillDisc

Интенсивное измельчение стерни подсолнечника с помощью TopCut обеспечивает надежный прямой посев с помощью сеялок с долотовидными сошниками

Двойной ножевой каток обеспечивает интенсивное измельчение промежуточных культур

Опционально доступен штригель для соломы в версии HD с износостойкими пластинами

Трехрядный штригель регулируется полностью гидравлически из кабины

Высокоинтенсивное измельчение, даже длинностебельных и зеленых промежуточных культур

Максимальная эффективность при ширине захвата 12 м и рабочей скорости до 20 км/ч

Для интенсивного обратного уплотнения и комкования почвы TopCut может быть оснащен катком KWM 600

TopCut 12000-2T с шириной захвата 12 м можно сложить до транспортной ширины 3 м для транспортировки по дорогам.

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2500 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений, орудия для защиты растений и пропашную технику. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.net/ru