Neue Einzelkorn-Sämaschine Precea 4500-2AFCC

Perfekt auf das Fahrgassensystem von 27 m abgestimmt

Precea 4500-2AFCC heißt die neue Einzelkorn-Sämaschine aus dem Haus AMAZONE. Die im Dreipunktanbau gekuppelte Einzelkorn-Sämaschine erweitert das Programm des Produktbereichs Precea. Die Kombination mit aktiver Saatbettbereitung sorgt in einem Arbeitsgang für die Vorbereitung eines perfekten Saatbetts und bei gleichzeitigem Ausbringen der Saatgüter über das Vereinzelungsaggregat.

Erweiterung des Produktbereichs Precea

Die Precea 3000-AFCC mit 4 oder 6 Reihen und einer Arbeitsbreite von 3 m, als auch die Precea 6000-2AFCC mit 8 Reihen und einer Arbeitsbreite von 6 m hat AMAZONE erfolgreich im Markt eingeführt. Mit der neuen Arbeitsbreite von 4,5 m und 6 Vereinzelungsaggregaten bietet AMAZONE Landwirten und Lohnunternehmen nun eine Maschine, die perfekt auf ein Fahrgassensystem von 27 m abgestimmt ist.

Logisch kombiniert

Ein optimal vorbereitetes Saatbett mit einheitlichen Keimbedingungen bildet die Grundlage für hohe Feldaufgänge. Die kompakte Kreiselegge KE 4502-2-300 Rotamix nivelliert und krümelt den Boden mit den auf Schlepp stehenden Zinken. Die Trennung von groben Kluten und Feinerde im Bereich des Wurzelhorizonts schaffen ideale Aufwuchsbedingungen. Abhängig von den Bodengegebenheiten und der Arbeitstiefe können Fahrgeschwindigkeiten bis 12 km/h erreicht werden und ermöglichen eine Steigerung der Schlagkraft.

Das neue Wechselsystem ermöglicht einen kurzfristigen Umbau von der Einzelkorn-Sämaschine Precea auf die Avant-Säschiene mit RoTeC-Scharen. Ergänzt um den FTender für die Düngerversorgung oder Saatgutversorgung bilden die Solomaschinen somit eine hochflexible und ausgesprochen wendige Säkombination.

Die unzähligen Einsatzszenarien und insbesondere die Zusammenfassung mehrerer Arbeitsschritte in eine Überfahrt machen die Precea 4500-2AFCC zu einer wirtschaftlich attraktiven Maschine.

PreTeC-Mulchsaatschar

Das bewährte PreTeC-Mulchsaatschar kann manuell mit einem Schardruck bis zu 220 kg beaufschlagt werden. Bei der hydraulischen Variante ist sogar die Druckeinstellung von bis zu 350 kg direkt aus der Traktorkabine während der Feldfahrt möglich. Das sorgt für einen ruhigen Lauf und gleichmäßige Feldaufgänge beim Einsatz in der Pflugsaat oder Mulchsaat.

Die Schareinheit lässt sich schnell und werkzeuglos an die jeweiligen Standortverhältnisse anpassen. Über ein Lochraster kann die Ablagetiefe individuell eingestellt und in Parkstellung zum Abstellen der Maschine gebracht werden. Der Anpressdruck und der Öffnungswinkel der V-Andruckrollen lassen sich ebenfalls sehr einfach und werkzeuglos einstellen. Die komplette Schareinheit ist gut zugänglich und die wartungsfreien Lager und Buchsen sind optimal gegen Staub geschützt.

Exakte Überdruckvereinzelung

Bei der Precea erfolgt die Vereinzelung per Gebläseüberdruck. Sowohl Saatgutbehälter als auch die komplette Dosierung stehen unter Überdruck. Die Saatgutkörner werden aus einem Saatgutbehälter der jeweiligen, von der Dosierung luftdicht abgeschirmten Vereinzelungsscheibe zugeführt und an die Lochbohrungen gepresst. Über die folgenden 3 Abstreifer findet nunmehr die exakte Vereinzelung statt. Im Anschluss erreichen die Körner den Schusskanal, wo der Anpressdruck gestoppt und das Korn präzise in die Säfurche geschossen sowie von der Fangrolle gestoppt wird. Ein Optogeber überwacht dabei genau die Vereinzelung und meldet Fehlstellen und Doppelstellen an das Traktorterminal. Die Abstreifer können daraufhin einfach eingestellt werden. Ein weiterer Ausbauschritt ist die elektrische und vollautomatische Abstreifereinstellung via SmartControl.

Frontanbaubehälter FTender für optimale Gewichtsverteilung

Für maximale Schlagkraft ist die Precea 4500-2AFCC mit dem neuen Frontanbaubehälter FTender für die Düngung ausgestattet. Behältervolumina von 1.600 l oder 2.200 l führen zu weniger Standzeiten und somit zu mehr Leistung. Der FTender verfügt standardmäßig über eine elektrische Dosierung und eine Ansteuerung über das ISOBUS-Terminal. Hier ist das Kalibrieren über das optionale TwinTerminal direkt am Frontanbaubehälter möglich. Dazu findet man die mitgelieferte Waage und einen Falteimer sicher verstaut in der Nähe des gut zugänglichen Dosierers.

Der FTender bietet einen Mehrwert, indem er auch als Saatgutbehälter in der Säkombination Avant 02 eingesetzt werden kann. Aber auch mit der AMAZONE Bodenbearbeitungstechnik kann er kombiniert werden, um in einem Arbeitsgang beispielsweise Zwischenfrüchte und/oder Dünger auszubringen.

Maschinensteuerung

Die Steuerung der Precea-Vereinzelungsaggregate und der Avant-Säschiene erfolgt ausschließlich über ISOBUS. Der Frontbehälter FTender wird dabei in die Maschinensteuerung integriert, sodass die Front-Heck-Kombination als eine Maschine gefahren wird und auch in der AMAZONE eigenen Software angezeigt wird.

- Zeitsparend: Bodenbearbeitung mit Kreiselegge KE Rotamix und Saat mit Precea in einer Überfahrt sorgt für maximale Effizienz und Zeitersparnis

- Wassersparend: Die Saat erfolgt in einem Schritt mit der Saatbettbereitung – Wasserverluste des Bodens werden minimiert

- Höhere Auslastung der Technik: Neues Wechselsystem der Kreiselegge KE 4502-2-300 Rotamix für den Nutzen mit Precea oder Avant-Säschiene

Einzelkorn-Sämaschine Precea 4500-2AFCC mit aktiver Bodenbearbeitungstechnik

Video: 
www.amazone.net/yt-Precea-4500-2AFCC

Kupplungspunkt für den schnellen Wechsel zwischen Precea-Säaggregaten und Avant 02-Säschiene

Precea-Vereinzelungsaggregate, aufgebaut auf die KE 4502-2-300 Rotamix, sorgen für exakte Ablage des Saatguts.

Frontanbaubehälter FTender 2200 als Düngerbehälter für die Maissaat

Precea 4500-2AFCC mit Frontanbaubehälter FTender 2200

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.500 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte und Hacktechnik. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Darüber hinaus bietet AMAZONE vielseitig einsetzbare Kommunalmaschinen für die Park- und Grünflächenpflege sowie den Winterdienst an.

Weitere Informationen: www.amazone.de