Új Precea 4500-2AFCC szemenkénti vetőgép

Tökéletes a 27 m-es művelőútrendszerekhez

Az AMAZONE új szemenkénti vetőgépe Precea 4500-2AFCC névre hallgat. A Precea termékkör palettáját immár ez a hárompontos összeköttetésben összekapcsolt szemenkénti vetőgép gazdagítja. Az aktív magágykészítéssel kombinálhatóság biztosítja, hogy egyetlen menetben tökéletes magágy készüljön, és a vetőmag is kijusson belé az adagolóegység segítségével.

A Precea termékkör bővítése

Az AMAZONE nagy sikerrel bocsátotta piacra a 4 vagy 6 soros, 3 m munkaszélességű Precea 3000-AFCC vetőgépet, valamint a 8 soros, 6 m munkaszélességű Precea 6000-2AFCC vetőgépet. Az új, 4,5 m munkaszélességgel és 6 adagolóegységgel az AMAZONE olyan gépet kínál a gazdáknak és bérvállalkozóknak, amely tökéletesen illeszkedik a 27 m-es művelőútrendszerekhez.

Logikusan kombinálva

Az optimálisan előkészített, egyenletes csírázási feltételeket biztosító magágy képezi a jó kelési arány alapját. A kompakt KE 4502-2-300 Rotamix forgóborona kiegyenlíti és rögtöri a talajt húzásra álló fogaival. A durva rögök és a finomabb talajszerkezet elválasztása ideális növekedési feltételeket teremt a gyökérzónánál. A talajviszonyoktól és munkamélységtől függően akár 12 km/óra haladási sebesség is elérhető, ami lehetővé teszi a teljesítmény növelését.

Az új váltási rendszer segíti a gyors átváltást Precea szemenkénti vetőgépről RoTeC csoroszlyás Avant vetőegységre. A műtrágya- vagy vetőmag-ellátásra szolgáló FTender fronttartállyal kiegészülve a szólógépek rendkívül rugalmas és fordulékony vetőkombinációt alkotnak.

A számtalan felhasználási lehetőség, különösen a több munkafolyamat egy menetben egyesítése gazdaságilag vonzóvá teszi a Precea 4500-2AFCC gépet.

PreTeC mulcsvető csoroszlya

A jól bevált PreTeC mulcsvető csoroszlya kézileg akár 220 kg csoroszlyanyomással is működtethető. A hidraulikus változat még akár 350 kg nyomás beállítását is lehetővé teszi közvetlenül a traktor vezetőfülkéjéből, a szántóföldi haladás során. Ez biztosítja a kiegyensúlyozott járást és az egyenletes vetést szántással vagy mulcsozással egybekötve.

A csoroszlyaegység gyorsan és szerszámok nélkül beállítható az adott helyszíni feltételekhez. A vetési mélység egy sokfuratos állítómű segítségével egyedileg állítható, és a gép leparkolásához parkolási állásba hozható. A V-nyomóhengerek érintkezési nyomása és nyitási szöge is könnyedén és szerszám nélkül állítható. A teljes csoroszlyaegység jól hozzáférhető, a karbantartásmentes csapágyak és perselyek pedig optimálisan védettek porral szemben.

Precíz túlnyomásos adagoló

A Precea gépnél az adagolást a ventilátor túlnyomással végzi. Mind a vetőmagtartály, mind a teljes adagolás túlnyomás alatt áll. A vetőmagszemek az adagolás során egy vetőmagtartályból egy-egy, az adagolástól légmentesen elválasztott adagolótárcsához továbbítódnak, és odanyomódnak a furatokhoz. A pontos szétválasztást ekkor a következő 3 maglesodró végzi el. A szemek ezután elérik a kilövő csatornát, ahol az érintkezési nyomás megszakad, és a szem pontosan a vetőbarázdába hullik, ahol a magnyomókerék megállítja. Egy optojeladó figyeli a pontos adagolást, és jelzi a traktor terminálján a vetés hiányát vagy a dupla vetést. A maglesodrók ennek köszönhetően könnyen beállíthatók. Egy további előrelépés a kialakítás terén a maglesodrók elektromos és teljesen automatikus beállítása a SmartControl segítségével.

FTender fronttartály az optimális súlyeloszlásért

A maximális teljesítmény érdekében a Precea 4500-2AFCC fel van szerelve az új FTender fronttartállyal a műtrágyázáshoz. Az 1600 vagy 2200 literes tartálytérfogat kevesebb állásidőt és ezáltal nagyobb teljesítményt garantál. Az FTender alapfelszereltségként elektromos adagolással és ISOBUS terminálon keresztüli vezérléssel is rendelkezik. A külön rendelhető TwinTerminal útján közvetlenül a fronttartálynál végezhető a kalibrálás. Ehhez a mellékelt mérleg és összecsukható vödör biztonságosan el van helyezve a könnyen hozzáférhető adagoló közelében.

Az FTender hozzáadott értéket képvisel, mivel az Avant 02 kombinált vetőgép esetében vetőmagtartályként is használható. Ezen kívül kombinálható az AMAZONE talajművelő gépeivel is, például a köztes termények és/vagy a műtrágya egy menetben végzett kijuttatása céljából.

Gépvezérlés

A Precea adagolóegységek és az Avant vetőegység vezérlése kizárólag ISOBUS rendszeren keresztül zajlik. Az FTender fronttartály ehhez integrálva van a gép vezérlőrendszerébe, így az elülső/hátsó kombináció egyetlen gépként működik, és az AMAZONE saját szoftverében is megjelenik.

- Időt takarít meg: A KE Rotamix forgóboronával és Precea vetőgéppel végzett talajművelés egyetlen menetben biztosítja a maximális hatékonyságot és időmegtakarítást

- Vizet takarít meg: A magágykészítés egyetlen lépésben megy végbe a vetéssel együtt – minimalizálva a talaj vízveszteségét

- A technológia még teljesebb kiaknázása: A KE 4502-2-300 Rotamix forgóborona új váltási rendszere a Precea egységgel vagy Avant vetőegységgel végzett használatok között

Precea 4500-2AFCC szemenkénti vetőgép aktív talajművelési technológiával

Videó:
www.amazone.net/yt-Precea-4500-2AFCC

Csatolási pont a Precea vetőegységek és az Avant 02 vetőegység közötti gyors váltáshoz

A KE 4502-2-300 Rotamix forgóboronára szerelt Precea adagolóegységek biztosítják a vetőmag pontos elhelyezését.

FTender 2200 fronttartály, mint műtrágyatartály kukorica vetéséhez

Precea 4500-2AFCC gép FTender 2200 fronttartállyal

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 500 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók, permetezőgépek és kultivátorok szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. Az AMAZONE sokoldalúan használható kommunális gépeket kínál parkok és zöldfelületek ápolásához és téli úttakarításhoz.

További információk: www.amazone.hu