Nowy siewnik punktowy Precea 4500-2AFCC

Idealne dopasowanie do 27-metrowego systemu ścieżek technologicznych

Precea 4500-2AFCC to nazwa nowego siewnika punktowego firmy AMAZONE. Siewnik punktowy sprzężony z trzypunktowym układem zawieszenia rozszerza ofertę produktów Precea. Połączenie z aktywną uprawą przedsiewną zapewnia przygotowanie idealnego podłoża siewnego w jednym przejeździe i jednoczesne umieszczenie nasion za pomocą sekcji rozdzielającej.

Rozszerzenie gamy produktów Precea

Firma AMAZONE z sukcesem wprowadziła na rynek siewnik Precea 3000-AFCC z 4 lub 6 rzędami i szerokością roboczą 3 m, a także Precea 6000-2AFCC z 8 rzędami i szerokością roboczą 6 m. Z nową szerokością roboczą 4,5 m i 6 sekcjami rozdzielającymi AMAZONE oferuje teraz rolnikom i usługodawcom maszynę idealnie dopasowaną do 27-metrowego systemu ścieżek technologicznych.

Logiczne połączenie

Optymalnie przygotowane podłoże z równomiernymi warunkami kiełkowania stanowi podstawę wysokich wschodów. Kompaktowa brona wirnikowa KE 4502-2-300 Rotamix wyrównuje i kruszy glebę za pomocą zębów „wleczonych”. Oddzielenie grubych grudek i drobnych gruzełków w obszarze systemu korzeniowego stwarza idealne warunki do wzrostu. W zależności od warunków glebowych i głębokości roboczej można osiągnąć prędkość roboczą do 12 km/h, co umożliwia zwiększenie wydajności.

Nowy system połączenia pozwala sprawnie agregatować maszynę z siewnika punktowego Precea na ramę redlic Avant z redlicami RoTeC. Maszyny solo uzupełnione o zbiornik FTender do zasilania w nawóz lub nasiona tworzą w ten sposób bardzo elastyczny i niezwykle zwrotny agregat siewny.

Niezliczone możliwości zastosowania, a w szczególności połączenie kilku etapów pracy w jednym przejeździe sprawiają, że Precea 4500-2AFCC jest maszyną wyjątkowo ekonomiczną.

Redlica do siewu w mulcz PreTeC

Sprawdzona redlica do siewu w mulcz PreTeC może być regulowana ręcznie do 220 kg nacisku. W wersji hydraulicznej regulacja nacisku do 350 kg jest możliwa bezpośrednio z kabiny ciągnika podczas pracy. Zapewnia to spokojną pracę i równomierne wschody podczas siewu po pługu lub w mulcz.

Zespół redlicy można szybko, bez użycia narzędzi, dopasować do warunków panujących w danym miejscu. Głębokość siewu można indywidualnie regulować za pomocą płyty z otworami oraz ustawić w pozycji do parkowania maszyny. Nacisk i kąt otwarcia rolek dociskowych V można również regulować bardzo łatwo i bez użycia narzędzi. Kompletny zespół redlic jest łatwo dostępny a bezobsługowe łożyska i tuleje są optymalnie chronione przed kurzem.

Precyzyjny separator nadciśnieniowy

W przypadku maszyn Precea rozdział odbywa się za pomocą nadciśnienia wytwarzanego przez dmuchawę. Zarówno zbiornik ziarna jak i cały system dozowania znajdują się w strefie nadciśnienia. Ziarna podawane są ze zbiornika do odpowiedniej tarczy rozdzielającej, która jest szczelnie osłonięta przed systemem dozowania i dociskana do otworów. Do dokładnego rozdzielenia służą trzy zgarniacze nadmiaru nasion. Następnie ziarna docierają do kanału wstrzeliwania, gdzie nadciśnienie jest odcinane, a ziarno jest precyzyjnie wstrzeliwane do redliny wysiewu i zatrzymywane przez rolkę wychwytującą. Czujnik optoelektroniczny precyzyjnie monitoruje proces rozdzielania i zgłasza ewentualne braki lub podwójne obsadzenia do terminalu ciągnika. Zgarniacze mogą stosownie do tego zostać ustawione w prosty sposób. Kolejnym krokiem w rozwoju jest elektryczna i w pełni automatyczna regulacja zgarniacza poprzez funkcję SmartControl.

Przedni zbiornik Ftender dla optymalnego rozłożenia ciężaru

Aby zapewnić maksymalną skuteczność działania, siewnik Precea 4500-2AFCC jest wyposażony w nowy, montowany z przodu zbiornik FTender do aplikacji nawozu. Pojemności 1600 l lub 2200 l to mniej przestojów, a tym samym większa wydajność. FTender posiada w standardzie elektryczne dozowanie i sterowanie poprzez terminal ISOBUS. Tutaj kalibracja jest możliwa poprzez opcjonalny TwinTerminal bezpośrednio na przednim zbiorniku. Do tego celu służy seryjna waga oraz składane wiaderko bezpiecznie schowane w pobliżu łatwo dostępnego dozownika.

FTender oferuje wartość dodaną w postaci możliwości wykorzystania go również jako zbiornika na nasiona w agregacie uprawowo-siewnym Avant 02. Można go również łączyć z maszynami do uprawy gleby AMAZONE, np. w celu aplikacji poplonów i/lub nawozu w jednym przejeździe.

Sterowanie maszyną

Sekcje rozdzielające Precea i rama redlic Avant są sterowane wyłącznie przez ISOBUS. Zbiornik przedni FTender jest zintegrowany z układem sterowania maszyny, dzięki czemu kombinacja przód/tył jest obsługiwana jako jedna maszyna i jest również wyświetlana we własnym oprogramowaniu AMAZONE.

- Oszczędność czasu: uprawa gleby broną wirnikową KE Rotamix i siew siewnikiem Precea w jednym przejeździe zapewniają maksymalną wydajność i oszczędność czasu

- Oszczędność wody: siew odbywa się w jednym etapie z uprawą przedsiewną – co minimalizuje utratę wody z gleby

- Większe wykorzystanie technologii: Nowy system wymiany brony wirnikowej KE 4502-2-300 Rotamix do użytku z siewnikiem Precea lub ramą redlic Avant

Siewnik punktowy Precea 4500-2AFCC z aktywną uprawą gleby

Film: 
www.amazone.net/yt-Precea-4500-2AFCC

Punkt łączenia do szybkiej wymiany między sekcjami wysiewającymi Precea a ramą redlic Avant 02

Sekcje rozdzielające Precea, zamontowane na KE 4502-2-300 Rotamix, zapewniają dokładne umieszczenie nasion.

Zbiornik przedni FTender 2200 jako zbiornik nawozu podczas siewu kukurydzy

Precea 4500-2AFCC ze zbiornikiem przednim FTender 2200

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2500 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze polowe i pielniki. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. AMAZONE oferuje również wszechstronne maszyny komunalne do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz do zimowego utrzymania dróg.

Więcej informacji: www.amazone.pl