Neue AMAZONE Doppel-Federringwalze DFW 580 für Anbaugeräte

Mit der Doppel-Federringwalze DFW 580 erweitert AMAZONE das Angebot an Nachlaufwalzen für die Anbaugrubber Cenio und Cenius sowie für die Anbau-Kompaktscheibeneggen Catros. Die neue Walze deckt durch ihre offene Bauweise mit einem Strichabstand von 280 mm ein breites Einsatzspektrum ab und bietet hohe Einsatzsicherheit auf sandigen wie lehmigen Böden.

Die DFW 580 erzeugt durch die kontinuierlich federnden Ringe einen hohen Feinerdeanteil und sorgt gleichzeitig für eine gute Rückverfestigung bei lockerer Bodenoberfläche. Mit einem geringen Walzenrohrdurchmesser von 140 mm und einem Außendurchmesser von 580 mm bietet die Doppel-Federringwalze auf leichten Sandstandorten einen sehr guten Durchgang. Die versetzte Anordnung der Ringe ermöglicht dabei einen sicheren Eigenantrieb der Walze. Diese Kombination macht die Doppel-Federringwalze besonders auf leichten Böden sehr einsatzsicher.

Die geschlossenen Federringe bieten insbesondere bei Anbaugeräten den Vorteil, dass sie sich nicht mit Erde zusetzen und sich dadurch das Gewicht der Walze nicht erhöht. Zusätzlich verringern die geschlossenen Ringe die Verschleppung von Erde und Unkrautsamen und unterstützen damit bei der Bearbeitung unterschiedlicher Flächen eine verbesserte Feldhygiene. Ein weiterer Vorteil ist die sehr gute Reinigungswirkung, die durch das permanente Federn der Ringe erreicht wird. Dadurch ist ein zuverlässiger Einsatz auch unter feuchten und klebrigen Bodenverhältnissen möglich.

Das optionale Striegelsystem führt zu einer noch feineren Krümelung und einer intensiveren Einebnung des Bodens. Gleichzeitig unterstützt das Striegelsystem eine verbesserte Unkrautkontrolle, indem auflaufendes Getreide enterdet und an der Bodenoberfläche abgelegt wird, wo es vertrocknen kann.

Die Vorteile im Überblick:

• Gute Abrolleigenschaften durch den Walzendurchmesser von 580 mm
• Hohe Tragfähigkeit durch 2 Walzenkörper und stabile Federringe
• Für wechselnde Bodenarten geeignet – von sandig bis lehmig
• Tiefgehende Rückverfestigung bei gleichzeitig lockerer Bodenoberfläche
• Sehr gute Krümelwirkung und sehr gute Reinigungseigenschaften durch permanent federnde Ringe

AMAZONE Doppel-Federringwalze DFW 580 im Einsatz mit Anbaugrubber Cenio 4000-2 Super in 4 m Arbeitsbreite.

AMAZONE Doppel-Federringwalze DFW 580 im Einsatz mit Anbau-Kompaktscheibenegge Catros+ 5003-2 in 5 m Arbeitsbreite.

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Landmaschinen und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt rund 2.700 Mitarbeitende an 8 Produktionsstandorten, Global Parts Center und Global Machinery Center sowie 11 Vertriebsniederlassungen. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte und Hacktechnik. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Darüber hinaus bietet AMAZONE vielseitig einsetzbare Kommunalmaschinen für die Park- und Grünflächenpflege sowie den Winterdienst an. Weitere Informationen: www.amazone.de